1. 一种植物材料化学裂解炉装置，包括炉体（1）、弹性闭合机构（3）、搅拌轴（4）和拆装机构（13），其特征在于：所述炉体（1）的顶端设置有进料斗（2），且进料斗（2）的一侧设置有弹性闭合机构（3），并且炉体（1）的内部设置有搅拌轴（4），所述搅拌轴（4）的一端连接有电机（5），且炉体（1）的内部设置有加热器（6），并且炉体（1）内部的顶端设置有可燃气排放管（7），所述可燃气排放管（7）的中间位置设置有过滤器（8），且炉体（1）的底端连接有抽气管（9），并且抽气管（9）的一侧设置有真空泵（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种植物材料化学裂解炉装置，其特征在于：所述炉体（1）的底端连接有排渣口（11），且排渣口（11）的底端设置有残渣收集箱（12），并且残渣收集箱（12）的一侧设置有拆装机构（13），所述拆装机构（13）的一侧设置有支撑柱（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种植物材料化学裂解炉装置，其特征在于：所述弹性闭合机构（3）的内部设置有抽板（301），且抽板（301）的一端连接有连接块（302）。

4. 根据权利要求3所述的一种植物材料化学裂解炉装置，其特征在于：所述连接块（302）的一侧连接有拉环（303），且抽板（301）的顶端设置有第一弹簧（304）。

5. 根据权1所述的一种植物材料化学裂解炉装置，其特征在于：所述拆装机构（13）的内部设置有移动竖杆（1301），且移动竖杆（1301）的一侧连接有第二弹簧（1302），并且排渣口（11）的一端设置有固定槽（1303）。

6. 根据权1所述的一种植物材料化学裂解炉装置，其特征在于：所述移动竖杆（1301）的中间位置设置有移动槽（1304），且移动竖杆（1301）的一侧连接有拉杆（1305）。