本实用新型公开了一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，包括底座、浆化槽主体、杂质清除箱和进料口，所述底座的内部设置有浆化槽主体，且浆化槽主体的内部设置有转轴，所述浆化槽主体的一侧固定有第一伺服电机，且第一伺服电机的输出端与转轴连接，所述转轴上均匀设置有搅拌件，所述浆化槽主体的顶部固定有杂质清除箱，且杂质清除箱的底部与浆化槽主体的顶部相连通，所述杂质清除箱的顶部设置有进料口，且进料口的底部与杂质清除箱相连通。本实用新型通过安装有浆化槽主体、杂质清除箱、筛板、振动电机、第一磁筒、第二磁筒、第二伺服电机、第三伺服电机以及进料口，使得杂质的清除更加全面彻底，利于后续的浆化工作。