1. 一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，包括装置底板（1）、混料箱（8）、进料斗（12）、控料盘（16）和扇形调节片（18），其特征在于：所述装置底板（1）的顶端设置有混料箱（8），且混料箱（8）底端的拐角位置处皆固定有支撑腿（7），支撑腿（7）的底端与装置底板（1）的顶端固定连接，所述装置底板（1）底端的拐角位置处皆安装有移动轮（6），所述混料箱（8）顶端的中心位置处固定有进料斗（12），进料斗（12）与混料箱（8）相连通，所述混料箱（8）一侧的外壁上安装有控制面板（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述装置底板（1）顶端的一侧安装有输送泵（2），且输送泵（2）的输入端安装有引料管（3），引料管（3）的一端与混料箱（8）相连通，并且输送泵（2）的输出端安装有输料管（14）。

3. 根据权利要求2所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述输送泵（2）一侧的装置底板（1）顶端固定有支撑板（13），且支撑板（13）的顶部皆设置有等间距的限位圆孔（21），限位圆孔（21）与输料管（14）相互配合，且限位圆孔（21）的内壁上粘黏有海绵圈（22）。

4. 根据权利要求1所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述混料箱（8）的内部转动安装有搅拌杆（9），且搅拌杆（9）两侧的外壁上皆焊接有等间距的混料叶片（10）。

5. 根据权利要求1所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述混料箱（8）下方的装置底板（1）顶端安装有电机（4），且电机（4）的输出端通过联轴器安装有转轴（5），转轴（5）的顶端延伸至混料箱（8）的内部并与搅拌杆（9）的底端固定连接。

6. 根据权利要求4所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述混料叶片（10）内侧的搅拌杆（8）外壁上皆焊接有刮板（15），刮板（15）的一端与混料箱（8）的内壁紧密贴合。

7. 根据权利要求1所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述进料斗（12）的内部固定有控料盘（16），且控料盘（16）的内部设置有空腔（17），并且空腔（17）两侧的进料斗（12）顶端和底端皆设置有等间距的扇形通槽（20）。

8. 根据权利要求1所述的一种锂离子电池正极材料加工用自动进料装置，其特征在于：所述进料斗（12）的顶端设置有转杆（19），且转杆（19）的底部延伸至空腔（17）的内部并固定有等间距的扇形调节片（18），扇形调节片（18）与扇形通槽（20）相互配合。