1. 一种汽车清洁能源动力箱，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部设置有能源动力箱外箱（2），所述能源动力箱外箱（2）的两端均分别固定连接有第一连接块（3），所述底板（1）顶部两端均分别固定连接有连接座（4），两个所述连接座（4）顶部两端均设置有螺钉（6），两个所述连接座（4）顶部均分别固定连接有固定板（5），所述底板（1）顶部两端均分别平行设置有插杆二（8），两个所述插杆二（8）均分别贯穿两个固定板（5）与第一连接块（3）开设的通孔一，两个所述插杆二（8）底部均平行设置有两个插杆一（7），两个所述插杆一（7）均分别贯穿两个固定板（5）与第一连接块（3）开设的通孔二，两个所述固定板（5）与第一连接块（3）相隔的内部均设置有插杆三（9），两个所述插杆三（9）均分别贯穿插杆一（7）与插杆二（8）且延伸至插杆一（7）外部，所述能源动力箱外箱（2）内部设置有能源动力箱内箱（10），所述能源动力箱内箱（10）底部两端均分别固定连接有第二连接块（13），两个所述第二连接块（13）正下方均设置有凹形块（15），两个所述凹形块（15）凹面均固定连接有弹簧座（17），两个所述弹簧座（17）顶部均分别固定连接有弹簧二（18）。

2. 根据权利要求1所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：所述底板（1）顶部中轴处设有凹槽，所述能源动力箱外箱（2）底部贯穿凹槽且与凹槽槽壁接触。

3. 根据权利要求1所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：两个所述第一连接块（3）与固定板（5）上方均分别开设有通孔一，两个所述第一连接块（3）与固定板（5）下方均分别开设有通孔二。

4. 根据权利要求1所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：所述能源动力箱外箱（2）内壁左右两端均分别设置有弹簧一（11），所述左右两端弹簧一（11）相互靠近的一侧均固定连接有挤压板（12），所述左右两端弹簧一（11）数量各为五个。

5. 根据权利要求1所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：两个所述第二连接块（13）底部两端均分别固定连接有两个限位杆（14）。

6. 根据权利要求5所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：两个所述凹形块（15）两端均设有限位孔（16），四个所述限位杆（14）均分别贯穿四个限位孔（16）且延伸至四个限位孔（16）内部。

7. 根据权利要求1所述的汽车清洁能源动力箱，其特征在于：两个所述弹簧二（18）分别远离弹簧座（17）的一端均与两个第二连接块（13）底部固定连接。