1. 一种电动汽车维修平台，其特征在于，包括两组起升系统，每一组起升系统包括一根横杆、两根立柱、一根横滑轨、两个液压机构，所述横滑轨下方连接到所述液压机构上端，横滑轨下方的左右两侧各设有一个液压机构，所述立柱内侧设有竖直滑槽，立柱设置于横滑轨两侧，横滑轨固定在竖直滑槽中，所述横滑轨设有水平滑槽，停车板垂直于水平滑槽，在横滑轨上方设有连接于立柱顶部的横杆；两组起升系统平行正对设置，在相平行的两个横滑轨之间垂直连接设置有停车板，停车板卡在水平滑槽中；在其中一根横杆下方设有滑轮机构，滑轮机构上挂有一根吊绳，吊绳一端设有吊钩，所述停车板两端下方设有三角形的多用途挡块，所述多用途挡块的顶部与液压机构复位的时候的停车板高度相同。

2. 根据权利要求1所述的一种电动汽车维修平台，其特征在于，所述多用途挡块的三角形为直角三角形，其与水平面的夹角为30度，在其短边后侧设有一块平板，作为固定插块。

3. 根据权利要求2所述的一种电动汽车维修平台，其特征在于，所述停车板两侧设有挡板，停车板的宽度为30cm，停车板的底部厚度为5cm。

4. 根据权利要求2所述的一种电动汽车维修平台，其特征在于，所述停车板在其前后两端的区域内设有多个固定缝，所述固定缝与固定插块的厚度相同，固定插块可插入固定缝中。

5. 根据权利要求1所述的一种电动汽车维修平台，其特征在于，所述立柱中部设有挂扣。

6. 根据权利要求1所述的一种电动汽车维修平台，其特征在于，所述水平滑槽下方设有两组对称的滚轮，滚轮连接到靠近其的停车板下方。