1. 一种电容器更换吊架装置，包括液压吊臂，所述液压吊臂下方连接有吊臂，所述吊臂的一端连接有电容器自锁钩，所述吊臂的另一端连接有电容器挂架，其特征在于，所述电容器挂架包括横柱和连接在所述横柱两端的立柱，所述横柱与所述吊臂连接，所述立柱内套设有转动固定杆，所述转动固定杆包括主体，所述主体的两端分别设置有转动操作部和承载部，所述主体转动设置在所述立柱内，所述转动操作部位于所述立柱靠近所述横柱的一端的外部，所述承载部位于所述立柱远离所述横柱的一端的外部，所述转动固定杆被配置为所述转动操作部能够带动所述主体和所述承载部转动，所述承载部朝向另一根所述立柱时，所述承载部超出所述立柱的边沿。

2. 根据权利要求1所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述转动固定杆的主体与所述立柱通过轴承转动连接。

3. 根据权利要求1所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述转动操作部为转动手柄。

4. 根据权利要求1所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述转动固定杆与所述立柱或所述横柱之间还设置有锁止机构，所述锁止机构被配置为当所述转动操作部带动所述承载部转动至朝向另一根所述立柱时，所述锁止机构能够锁止所述转动操作部继续转动。

5. 根据权利要求4所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述锁止机构包括T形或L形插销和与所述插销配合的第一插孔和第二插孔，所述第一插孔设置在所述转动操作部上，所述第二插孔设置在所述立柱或所述横柱上，所述锁止机构被配置为当所述转动操作部带动所述承载部转动至朝向另一根所述立柱时，所述第一插孔和所述第二插孔相对，所述插销能够穿入所述第一插孔和所述第二插孔。

6. 根据权利要求1所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述承载部朝向所述横柱的一面设置有缓冲层。

7. 根据权利要求6所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述缓冲层为橡胶材料制成。

8. 根据权利要求7所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述承载部外覆橡胶套。

9. 根据权利要求1所述的电容器更换吊架装置，其特征在于，所述横柱的两端为可伸缩的套管。