1. 一种端子拆卸钳，其特征在于，包括：

第一主体，包括第一把手部、第一枢接部和第一钳头部；所述第一钳头部上设置有第一固定柱，所述第一钳头部背离所述第一把手部的端部可拆卸的设置有第一挑针，所述第一挑针向远离所述第一把手部的方向延伸设置；

第二主体，包括第二把手部、第二枢接部和第二钳头部；所述第二钳头部上设置有第二固定柱；所述第二枢接部与所述第一枢接部枢接连接，所述第一把手部与所述第二把手部相对，所述第一钳头部与所述第二钳头部相对，所述第一固定柱与所述第二固定柱相对；

所述第一固定柱被配置为相对于第一钳头部，能够向靠近和远离所述第二固定柱的方向移动；或/和，所述第二固定柱被配置为相对于第二钳头部，能够向靠近和远离所述第一固定柱的方向移动。

2. 根据权利要求1所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第二钳头部背离所述第二把手部的端部可拆卸的设置有第二挑针，所述第二挑针向远离所述第二把手部的方向延伸设置，所述第二挑针与所述第一挑针形状相异。

3. 根据权利要求1或2所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一钳头部背离所述第一把手部的端部设置有螺纹孔和第一限位结构，所述第一挑针的一端设置有第一通孔和与所述第一限位结构配合的第二限位结构，所述第一挑针通过螺丝穿过所述第一通孔连接所述螺纹孔可拆卸的固定在所述第一钳头部上。

4. 根据权利要求3所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一限位结构为限位孔，所述第二限位结构为与所述限位孔相契合的限位凸柱。

5. 根据权利要求1或2所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一钳头部上设置有贯穿孔，所述第一固定柱穿过所述贯穿孔内，所述第一固定柱上沿着所述贯穿孔的方向设置有多个第二通孔，所述贯穿孔的侧壁设置有一对相对的第三通孔，至少一个所述第三通孔为内螺纹孔，随着所述第一固定柱相对于所述第一钳头部的移动，所述第二通孔能够依次与所述第三通孔相对。

6. 根据权利要求5所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述贯穿孔的横截面为矩形孔。

7. 根据权利要求1或2所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一把手部与所述第二把手部之间设置有弹簧，所述弹簧被配置为施加使所述第一把手部与所述第二把手部相互远离的力。

8. 根据权利要求7所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一把手部和所述第二把手部上设置有相对的定位柱，所述弹簧的两端分别设置在所述定位柱上。

9. 根据权利要求1或2所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一主体和所述第二主体采用45#钢制成。

10. 根据权利要求9所述的端子拆卸钳，其特征在于，所述第一把手部与所述第二把手部的外部包裹有绝缘层。