1. 一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，包括行走机构（1），所述行走机构（1）包括第一支撑板（2），所述第一支撑板（2）分别通过第一转动轴（3）连接有第一连接杆（4）和第二连接杆（5），所述第一连接杆（4）的另一端通过第二转动轴（6）连接有第三连接杆（7），所述第二连接杆（5）的另一端通过第三转动轴（9）连接有第四连接杆（8），所述第二转动轴（6）与第三转动轴（9）通过双向螺纹与调节杆（10）相连接；所述第三连接杆（7）和第四连接杆（8）的另一端分别通过第四转动轴（13）连接有固定平台（11），所述固定平台（11）上设置有第一支撑架（25），所述第一支撑架（25）相对的两侧焊接有固定机构（12），所述固定机构（12）分别通过第四转动轴（13）连接有固定架（14），所述固定架（14）的顶部通过螺栓相连接。

2. 根据权利要求1所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述固定机构（12）包括固定板（27），所述固定板（27）的两侧连接有肋板（15），所述肋板（15）上设置有第一固定孔（16），固定架（14）上设置有第二固定孔（17），所述第四转动轴（13）穿过第一固定孔（16）和第二固定孔（17）将固定架（14）和肋板（15）相连接。

3. 根据权利要求2所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述固定架（14）包括长方体型第一固定框（18），所述长方体型固定框（18）连接有第二固定框（19），所述第二固定框（19）上设置有凹槽（20），两个第二固定框（19）通过螺栓相连接，两个第二固定框（19）相连接时，两个凹槽（20）围成长方形第三固定框（21）。

4. 根据权利要求3所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述第一固定框（18）内设置有若干个平行的护栏杆（22）。

5. 根据权利要求3所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述的第二固定框（19）的顶部设置有挂片（23），所述挂片（23）上设置有第三固定孔（24），螺栓穿过第三固定孔（24）将两个第二固定框（19）相连接。

6. 根据权利要求3所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述第一支撑架（25）上设置有第二支撑架（26），第二支撑架（26）上述设置有两根支撑杆（39），两根支撑杆（39）平行设置；两根支撑杆（39）上连接有第一卡套（28）和第二卡套（29），第一卡套（28）和第二卡套（29）均与支撑杆（39）垂直设置，所述第一卡套（28）和第二卡套（29）相配合固定悬吊式电机；所述第一卡套（28）上连接有摇杆（30），所述支撑架（26）上设置有第一定位环（31），所述摇杆（30）穿过第一定位环（31）且与第一定位环（31）螺纹连接；所述第二卡套（29）与支撑杆（39）通过自锁机构（32）相连接；所述第一卡套（28）和第二卡套（29）内侧均设置有弧形凹槽（19）。

7. 根据权利要求6所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述自锁机构（32）包括设置在支撑杆（39）上的若干个第四固定孔（33）、设置在第二卡套（29）上的第五固定孔（34）和固定销（35）；所述固定销（35）穿过第四固定孔（33）和第五固定孔（34）将第二卡套（29）与支撑杆（39）相连接。

8. 根据权利要求6所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述第二支撑架（26）内设置有第二支撑板（36），所述第二支撑板（36）上设置有第二定位环（37），所述摇杆（30）穿过第二定位环（37）且与第二定位环（37）螺纹连接。

9. 根据权利要求6所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述摇杆（30）上设置有外螺纹，所述第一定位环（31）和第二定位环（37）上设置有内螺纹，所述摇杆（30）通过外螺纹和内螺纹分别与第一定位环（31）和第二定位环（37）相连接。

10. 根据权利要求1所述的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，其特征在于，所述的行走机构（1）的底部设置有万向轮（38），所述的万向轮（38）为自锁式万向轮。