一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台

技术领域

[0001] 本实用新型属于电机的配套技术领域，具体地说，涉及一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台。

背景技术

电气设备分为运行、备用（冷备用及热备用）、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸，所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。

目前高海拔地区电厂或者换流站冷却系统多使用水平鼓风式散热和垂直引风式散热两种。其中水平鼓风式散热采用悬吊式电机带动散热风扇吹拂散热管束进而降低冷却介质的温度。高海拔地区由于电气设备绝缘性能下降导致电机故障率较高，而且换流站散热电机故障若不及时更换，会降低阀冷却系统的热交换效率，严重时将会造成进阀水温超高闭锁直流。

专利一种高海拔悬吊式电机快速更换平台（申请号：CN201720987281.3，申请日：20170809，公开号：CN207294039U）公开的高海拔悬吊式电机快速更换平台，作为日常维护工具，并在电厂及换流站停电检修期间发挥巨大作用，提高检修效率，保证检修工期。同时在电厂及换流站运行期间利用该装置安全、高效地更换故障电机，减少人力物力的损耗。但是，该装置在使用过程中需要额外配扶梯或者其他平台，功能单一，用于其他检修操作时存在安全问题。

因此，有必要提供一种新的高海拔悬吊式电机快速更换作业平台。

### 实用新型内容

有鉴于此，本实用新型针对上述的问题，提供了一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台。

为了解决上述技术问题，本实用新型公开了一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，包括行走机构，所述行走机构包括第一支撑板，所述第一支撑板分别通过第一转动轴连接有第一连接杆和第二连接杆，所述第一连接杆的另一端通过第二转动轴连接有第三连接杆，所述第二连接杆的另一端通过第三转动轴连接有第四连接杆，所述第二转动轴与第三转动轴通过双向螺纹与调节杆相连接；所述第三连接杆和第四连接杆的另一端分别通过第四转动轴连接有固定平台，所述固定平台上设置有第一支撑架，所述第一支撑架相对的两侧焊接有固定机构，所述固定机构分别通过第四转动轴连接有固定架，所述固定架的顶部通过螺栓相连接。

可选地，所述固定机构包括固定板，所述固定板的两侧连接有肋板，所述肋板上设置有第一固定孔，固定架上设置有第二固定孔，所述第四转动轴穿过第一固定孔和第二固定孔将固定架和肋板相连接。

可选地，所述固定架包括长方体型第一固定框，所述长方体型固定框连接有第二固定框，所述第二固定框上设置有凹槽，两个第二固定框通过螺栓相连接，两个第二固定框相连接时，两个凹槽围成长方形第三固定框。

可选地，所述第一固定框内设置有若干个平行的护栏杆。

可选地，所述的第二固定框的顶部设置有挂片，所述挂片上设置有第三固定孔，螺栓穿过第三固定孔将两个第二固定框相连接。

可选地，所述第一支撑架上设置有第二支撑架，第二支撑架上述设置有两根支撑杆，两根支撑杆平行设置；两根支撑杆上连接有第一卡套和第二卡套，第一卡套和第二卡套均与支撑杆垂直设置，所述第一卡套和第二卡套相配合固定悬吊式电机；所述第一卡套上连接有摇杆，所述支撑架上设置有第一定位环，所述摇杆穿过第一定位环且与第一定位环螺纹连接；所述第二卡套与支撑杆通过自锁机构相连接；所述第一卡套和第二卡套内侧均设置有弧形凹槽。

可选地，所述自锁机构包括设置在支撑杆上的若干个第四固定孔、设置在第二卡套上的第五固定孔和固定销；所述固定销穿过第四固定孔和第五固定孔将第二卡套与支撑杆相连接。

可选地，所述第二支撑架内设置有第二支撑板，所述第二支撑板上设置有第二定位环，所述摇杆穿过第二定位环且与第二定位环螺纹连接。

可选地，所述摇杆上设置有外螺纹，所述第一定位环和第二定位环上设置有内螺纹，所述摇杆通过外螺纹和内螺纹分别与第一定位环和第二定位环相连接。

可选地，所述的行走机构的底部设置有万向轮，所述的万向轮为自锁式万向轮。

与现有技术相比，本实用新型可以获得包括以下技术效果：

本装置作为倒闸操作挂设接地线的登高平台，在挂设接地线时可代替高空作业车适用，既方便又经济。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型高海拔悬吊式电机快速更换作业平台的一个方向结构示意图；

图2是本实用新型高海拔悬吊式电机快速更换作业平台的另一个方向的结构示意图；

图3是本实用新型高海拔悬吊式电机快速更换作业平台的用于人身防护安全的结构示意图；

图4是本实用新型高海拔悬吊式电机快速更换作业平台的固定机构的结构示意图；

图5是本实用新型高海拔悬吊式电机快速更换作业平台的用于固定悬吊式电机的机构的结构示意图。

其中，1.行走机构，2.第一支撑板，3.第一转动轴，4.第一连接杆，5.第二连接杆，6.第二转动轴，7.第三连接杆，8.第四连接杆，9.第三转动轴，10. 调节杆，11.固定平台，12.固定机构，13.第四转动轴，14.固定架，15.肋板，16.第一固定孔，17. 第二固定孔，18. 第一固定框，19. 第二固定框，20. 凹槽，21. 第三固定框，22. 护栏杆，23. 挂片，24. 第三固定孔，25. 第一支撑架，26.第二支撑架，27. 固定板，28. 第一卡套，29. 第二卡套，30. 摇杆，31. 第一定位环，32. 自锁机构，33. 第四固定孔，34. 第五固定孔，35. 固定销，36. 第二支撑板，37. 第二定位环，38. 万向轮，39. 支撑杆。

### 具体实施方式

以下将配合实施例来详细说明本实用新型的实施方式，藉此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型公开了一种高海拔悬吊式电机快速更换作业平台，如图1所示，包括行走机构1，所述行走机构1包括第一支撑板2，所述第一支撑板2分别通过第一转动轴3连接有第一连接杆4和第二连接杆5，所述第一连接杆4的另一端通过第二转动轴6连接有第三连接杆7，所述第二连接杆5的另一端通过第三转动轴9连接有第四连接杆8，所述第二转动轴6与第三转动轴9通过双向螺纹与调节杆10相连接；所述第三连接杆7和第四连接杆8的另一端分别通过第四转动轴13连接有固定平台11，所述固定平台11上设置有第一支撑架25，所述第一支撑架25相对的两侧焊接有固定机构12，所述固定机构12分别通过第四转动轴13连接有固定架14，所述固定架14的顶部通过螺栓相连接。

其中，对于高海拔地区，检修人员容易因缺氧而导致用不上劲，使用双向螺纹与调节杆10，能够节省体力，并且能够灵活的控制高度。且调整到所需要的高度后，调节杆10与第一连接杆4和第三连接杆7、调节杆10与第二连接杆5和第四连接杆8分别连接，结构更加稳定。

在一些实施例中，所述固定机构12包括固定板27，所述固定板27的两侧连接有肋板15，所述肋板15上设置有第一固定孔16，固定架14上设置有第二固定孔17，所述第四转动轴13穿过第一固定孔16和第二固定孔17将固定架14和肋板15相连接，其中，固定板27的作用是当固定机构12向上翻的时候，挡住其进一步向里移动，防止固定机构12左右摇晃。

在一些实施例中，所述固定架14包括长方体型第一固定框18，所述长方体型固定框18连接有第二固定框19，所述第二固定框19上设置有凹槽20，两个第二固定框19通过螺栓相连接，两个第二固定框19相连接时，两个凹槽20围成长方形第三固定框21，形成用于容纳检修人员的第三固定框21，防止工作中人员从平台上跌落，其中，第三固定框21的尺寸能够容纳悬挂式电机。

此时作为倒闸操作挂设接地线的登高平台，在挂设接地线时可代替高空作业车适用，既方便又经济。

在一些实施例中，所述第一固定框18内设置有若干个平行的护栏杆22，防止检修人员滑落。

在一些实施例中，两个第二固定框19可以通过卡箍或者螺栓固定；例如：所述的第二固定框19的顶部设置有挂片23，所述挂片23上设置有第三固定孔24，螺栓穿过第三固定孔24将两个第二固定框19相连接，将两个第二固定框19连接在一起。

在一些实施例中，所述第一支撑架25上设置有第二支撑架26，第二支撑架26上述设置有两根支撑杆39，两根支撑杆39平行设置；两根支撑杆39上连接有第一卡套28和第二卡套29，第一卡套28和第二卡套29均与支撑杆39垂直设置，所述第一卡套28和第二卡套29相配合固定悬吊式电机；所述第一卡套28上连接有摇杆30，所述支撑架26上设置有第一定位环31，所述摇杆30穿过第一定位环31且与第一定位环31螺纹连接；所述第二卡套29与支撑杆39通过自锁机构32相连接；摇杆30、第一定位环31和自锁机构32配合可以适用于不同直径电机的固定；所述第一卡套28和第二卡套29内侧均设置有弧形凹槽19；方便更好的固定电机，防止电机左右摇晃。

其中，第一卡套和第二卡套上均设置有橡胶垫，作为电机和升降平台间缓冲，防止电机外壳受损。

在一些实施例中，所述自锁机构32包括设置在支撑杆39上的若干个第四固定孔33、设置在第二卡套29上的第五固定孔34和固定销35；所述固定销35穿过第四固定孔33和第五固定孔34将第二卡套29与支撑杆39相连接。

在一些实施例中，所述第二支撑架26内设置有第二支撑板36，所述第二支撑板36上设置有第二定位环37，所述摇杆30穿过第二定位环37且与第二定位环37螺纹连接，能够更进一步地固定摇杆。

在一些实施例中，所述摇杆30上设置有外螺纹，所述第一定位环31和第二定位环37上设置有内螺纹，所述摇杆30通过外螺纹和内螺纹分别与第一定位环31和第二定位环37相连接。

在一些实施例中，所述的行走机构1的底部设置有万向轮38，所述的万向轮38为自锁式万向轮；自锁式万向轮操作简单，移动方便，方便各种环境下的操作；且能实现自锁和升降的功能，地面不平的时候，方便调节万向轮7的高度，防止液压升降车左右摇晃，更好的固定悬吊式电机。

在使用过程中，将高海拔悬吊式电机快速更换作业平台推至倒闸操作现场，利用万向轮38进行微调，放置在待挂设接地线处。工作人员登上固定平台11的第二支撑架26上，将固定架14旋转上去，然后将两个第二固定框19通过螺栓相连接，工作人员的脚站在第二支撑架26上，腰的位置卡在第三固定框21处，用扳手旋转调节杆10，使行走机构1升高至所需要的高度，进行挂设接地线操作，升高的高度可达到3米；防止工作中人员从平台上跌落。操作完成后，调节调节杆10，将行走机构1降低高度，将两个第二固定框19打开，工作人员从平台上下来。

在进行更换电机时，将固定架14上的第二固定框19打开，翻转下来即可操作，具体的操作如下：将本装置推至检修现场，可利用万向轮16进行微调，放置在待更换电机正下方。用扳手旋转调节杆10，使行走机构1升高并最终和电机下沿外壳接触，微调调节杆10第二卡套29和电机接触（具体地，以本实用新型的自锁机构为例，沿支撑杆39移动第二卡套29，到合适位置后，将固定销35插入第四固定孔33和第五固定孔34中，将第二卡套29固定），同时手动调节摇杆30令第一卡套28和电机另一侧接触，将电机卡在第一卡套28和第二卡套29内，将4个万向轮进行固定，防止电机更换过程中摇晃、倾斜。检查电机固定牢固后即可拆除电机固定螺栓及连接风扇等一系列附件，拆除完毕后缓慢调节调节杆10，将行走机构1降低高度，解除万向轮38锁定装置，检修人员将其推至备品库利用行吊将故障电机吊下，同时将新电机放在第二支撑架26上，重复上述步骤进行安装即可。

- 上述说明示出并描述了实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。