1. 一种可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，包括：

移动平台，上端为承载面，下端设置有移动轮，上端与下端之间为中空腔体；

储水罐体，设置在所述承载面上，顶部为敞口且滑动设置有能够封闭所述敞口的顶盖；

管道组件，设置在所述承载面上且位于所述储水罐体的一侧；包括泵、三通阀及与所述三通阀的三端分别连通的连接端、输入端和输出端；所述泵连通在所述连接端与所述三通阀之间；所述输入端与所述储水罐体连接；

所述承载面上设置有位于所述管道组件的连接端和输出端下方的接水口，所述接水口与所述中空腔体连通。

2. 2、根据权利要求1所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，还包括接水盘，所述接水盘设置在所述移动平台上端与下端之间的中空腔体内，所述接水口与所述接水盘连通。

3. 根据权利要求2所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于， 所述接水盘可拆卸的设置在所述中空腔体内。

4. 根据权利要求1所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，所述储水罐体为长方体结构，所述储水罐体的顶部在左右两侧的边沿处均设置有向外延伸的翼片，所述顶盖具有与所述翼片配合的滑槽使得所述顶盖能够沿着所述储水罐体前后两侧的方向移动。

5. 根据权利要求4所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，所述储水罐体的顶部在前侧的边沿处设置有锁舌，所述储水罐体的顶部在后侧设置有阻碍所述顶盖向后移动的限位部，所述锁舌被配置为能够阻碍所述顶盖向前移动。

6. 根据权利要求5所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，还包括弹性件，所述弹性件与所述锁舌连接，所述弹性件被配置为施加驱动所述锁舌向上移动的力。

7. 根据权利要求5所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，所述顶盖的前侧设置有与所述锁舌相配合的锁孔。

8. 根据权利要求1所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，所述移动平台在背离所述管道组件的一侧设置有推杆，所述推杆固定在所述移动平台上。

9. 根据权利要求1所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，还包括液位计，所述液位计设置在所述储水罐体上。

10. 根据权利要求9所述的可移动式阀冷系统快速储水车，其特征在于，所述液位计为直读液位计。