1. 一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，包括：

空气压缩机，其出口端串联有第一气体过滤器和单向阀；

载气罐，其输入端与所述空气压缩机的出口端连通，串联在所述单向阀之后；其瓶体上连接有压力变送器；

减压阀，其输入端与所述载气罐的输出端连通，所述减压阀通过所述载气罐与所述空气压缩机连通；其输出端被配置为用于与变压器油色谱在线监测装置连通；

控制模块，包括控制主板和无线收发器，所述变压器油色谱在线监测装置，无线收发器、压力变送器和空气压缩机分别与所述控制主板电连接；所述无线收发器被配置为通过无线网络接收和发送电子数据。

2. 根据权利要求1所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述空气压缩机的出口端串联有增压器。

3. 根据权利要求1所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述载气罐的输出端连接有安全阀。

4. 根据权利要求1所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述载气罐的输出端与所述减压阀之间连通有第二气体过滤器。

5. 根据权利要求1所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述减压阀的输入端连接有第一压力表，所述减压阀的输出端连接有第二压力表。

6. 根据权利要求5所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述第二压力表与所述控制主板电连接。

7. 根据权利要求1所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述无线收发器包括4G无线数据传输模块。

8. 根据权利要求7所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，还包括服务器，所述服务器与所述无线收发器无线连接。

9. 根据权利要求8所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，还包括移动终端，所述移动终端与所述服务器无线连接。

10. 根据权利要求9所述的用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，其特征在于，所述移动终端包括手机。