用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置

技术领域

[0001] 本申请属于电力安全工器具技术领域，具体地说，涉及一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置。

背景技术

目前国内变电站（换流站）主变、换流变布置有油色谱在线监测装置，其作用是通过在线取油，通过油色谱在线监测装置进行色谱柱分析，分析后通过RJ45网线或者RS485串行线传至监控后台，方便运维人员在现场后台实时监控油中气体含量。

对于普通变电站，油色谱在线监测装置每天采样一次，对于地位比较重要的变电站及换流站，每天油色谱采样4-8次，对载气消耗量极大，一旦载气消耗完，油色谱在线监测装置无法正常分析出油中溶解气体含量，不便于运维人员监测。目前采用的CN201720987549.3专利技术方案解决了自动补气的问题，但在空气压缩机进行补气时，减压阀经常受到直接的剧烈瞬时冲击，易引发故障，低压出口处压力逐渐升高，误差增大，需要经常巡检进行维修调试，造成工作量增大。因此，有必要对其进行改进。

### 发明内容

本申请的一个目的是提供一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置的新技术方案。

根据本申请的一个方面，本申请提供了一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，包括：

空气压缩机，其出口端串联有第一气体过滤器和单向阀；

载气罐，其输入端与所述空气压缩机的出口端连通，串联在所述单向阀之后；其瓶体上连接有压力变送器；

减压阀，其输入端与所述载气罐的输出端连通，所述减压阀通过所述载气罐与所述空气压缩机连通；其输出端被配置为用于与变压器油色谱在线监测装置连通；

控制模块，包括控制主板和无线收发器，所述变压器油色谱在线监测装置，无线收发器、压力变送器和空气压缩机分别与所述控制主板电连接；所述无线收发器被配置为通过无线网络接收和发送电子数据。

可选地，所述空气压缩机的出口端串联有增压器。

可选地，所述载气罐的输出端连接有安全阀。

可选地，所述载气罐的输出端与所述减压阀之间连通有第二气体过滤器。

可选地，所述减压阀的输入端连接有第一压力表，所述减压阀的输出端连接有第二压力表。

可选地，所述第二压力表与所述控制主板电连接。

可选地，所述无线收发器包括4G无线数据传输模块。

可选地，还包括服务器，所述服务器与所述无线收发器无线连接。

可选地，还包括移动终端，所述移动终端与所述服务器无线连接。

可选地，所述移动终端包括手机。

本申请的一个技术效果在于，本实用新型能够有效的减少减压阀被压缩空气的瞬时冲击，通过载气罐的缓冲作用，使得减压阀两端的压力差相对温和的逐步变化，降低减压阀故障率。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请一些实施例的结构示意图。

图中：1空气压缩机，11第一气体过滤器，12单向阀，13增压器，2载气罐，21压力变送器，22安全阀，23第二气体过滤器，3减压阀，31第一压力表，32第二压力表，4变压器油色谱在线监测装置，5控制模块，51控制主板，52无线收发器，6服务器，7移动终端。

### 具体实施方式

以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型提供的一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，在一些实施例中，参考图1，包括空气压缩机1、载气罐2、减压阀3和控制模块5。

所述空气压缩机1的出口端串联有第一气体过滤器11和单向阀12。所述第一气体过滤器11用于滤除高纯空气中的微颗粒、油份、水份。所述单向阀12用于防止气体回流。进一步的，所述空气压缩机1的出口端可以串联有增压器13，以提高输出压缩空气的输出压力。

所述载气罐2的输入端与所述空气压缩机1的出口端连通，串联在所述单向阀12之后，用于缓冲和存储所述空气压缩机1输出的压缩空气。所述载气罐2的瓶体上连接有压力变送器21，以便于对载气罐2内的气体压力情况进行实时读取。进一步的，所述载气罐2的输出端连接有安全阀22，以防止特殊情况下载气罐2内的气体压力过载而发生意外。

所述减压阀3的输出端用于与变压器油色谱在线监测装置4连通。所述减压阀3的输入端与所述载气罐2的输出端连通，使得所述载气罐2与所述变压器油色谱在线监测装置4连通，能够为所述变压器油色谱在线监测装置4进行实时补气，并通过减压阀3调节至变压器油色谱在线监测装置4所需要的压力。所述减压阀3通过所述载气罐2与所述空气压缩机1连通，使得空气压缩机1在启动后，减压阀3不会直接面对空气压缩机1输送的压缩空气的瞬时冲击，通过载气罐2的缓冲作用，使得减压阀3两端的压力差相对温和的逐步变化，降低其故障率。进一步的，所述载气罐2的输出端与所述减压阀3之间可以连通有第二气体过滤器23，进行二次过滤，保障进入变压器油色谱在线监测装置4内的气体无杂质。进一步的，在所述减压阀3的输入端连接有第一压力表31，所述减压阀3的输出端连接有第二压力表32，便于对所述减压阀3前后两端压力进行读取。

所述控制模块5包括控制主板51和无线收发器52。所述控制主板51通常为电路板，本领域技术人员可以根据其功能进行电路设计或采用通用电路设计进行适配，具体的设计方法为本领域的常规技术手段，在此不再赘述。所述无线收发器52通过无线网络接收和发送电子数据，可以采用市面上的4G无线数据传输模块，本领域技术人员可以根据需要进行选择适配，例如AF-GSM300-4G；西藏地区已基本实现4G网络信号覆盖，待5G信号覆盖后，可以采用5G无线数据传输模块，本申请对此并不限制。

所述变压器油色谱在线监测装置4、无线收发器52、压力变送器21和空气压缩机1分别与所述控制主板51电连接。当所述压力变送器21测量到的压力低于第一阈值时，控制主板51控制空气压缩机1启动以对载气罐2内的气体进行补充，当所述压力变送器21测量到的压力高于第二阈值时，控制主板51控制空气压缩机1关停。

所述无线收发器52可将压力变送器21测量的实时数据、空气压缩机1的启停状态以及变压器油色谱在线监测装置的监测数据等重要数据信息进行实时远传，对于无人值守变电站，使得操作人员能够远程获取数据，通过压力变送器21测量的实时数据、空气压缩机1的启停状态以及其规律分析比较，判断是否需要对本装置进行检修维护（管路是否漏气，空气压缩机工作是否正常），例如，载气罐2的压力由第二阈值降低至第一阈值时间明显变短，不能保压，则有可能管路发生漏气；当所述压力变送器21测量到的压力低于第一阈值时，空气压缩机1无法正常启动进行补气，则空气压缩机出现故障，此些异常情况需要及时派人去现场进行检修维护，而不是等巡检人员定期巡检时到达现场才能发现。所述无线收发器52还可以通过接收数据来使得控制主板51控制空气压缩机1的启停，进行远程手动干预；控制变压器油色谱在线监测装置4进行测量，在非定期测量期间进行人工控制的测量并查看测量结果。

进一步的，所述第二压力表32为电传压力表，与所述控制主板51电连接，使得第二压力表32的测量信息能够远程获取，通过其读书来判断减压阀3是否发生故障需要进行维修或更换。

本实用新型还包括配套的服务器6，所述服务器6与所述无线收发器52无线连接，用于接收和存储数据，便于通过与其连接的办公电脑进行调阅，远程实时查看分析结果。进一步的，还可以包括移动终端7，移动终端7通常为手机，也可以是定制的移动电子设备，与服务器6无线连接，使得操作人员能够随时查看数据，便于携带，提高了工作效率。

本实用新型能够有效的减少减压阀被压缩空气的瞬时冲击，通过载气罐的缓冲作用，使得减压阀两端的压力差相对温和的逐步变化，降低减压阀故障率，进而能够保障变压器油色谱在线监测装置的正常用气。还解决了操作人员需长途行车到变电站定期查看数据的问题，数据通过远程传输即可获取；同时解决了需要定期对补气系统进行检查的问题，当压力、启停等数据无明显问题时，操作人员可相对的减少去现场的巡检次数，适用于西藏这类地域宽广、变电站分散的区域，能够有效的减少工作人员的工作量，提高工作效率。

本领域技术人员可以理解，在气体设备的输入、输出端等设置开关阀等常规设置属于本领域的常规技术手段，本申请对此不再赘述，本领域技术人员可以根据需要在管路中进行安装。

如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

- 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。