本申请公开了一种用于高海拔变压器油色谱在线监测装置的自动补气装置，包括：空气压缩机；载气罐，其输入端与所述空气压缩机的出口端连通；其瓶体上连接有压力变送器；减压阀，其输入端与所述载气罐的输出端连通，所述减压阀通过所述载气罐与所述空气压缩机连通；其输出端被配置为用于与变压器油色谱在线监测装置连通；控制模块，包括控制主板和无线收发器，所述变压器油色谱在线监测装置，无线收发器、压力变送器和空气压缩机分别与所述控制主板电连接；所述无线收发器被配置为通过无线网络接收和发送电子数据。本申请的一个技术效果在于，本实用新型能够有效的减少减压阀被压缩空气的瞬时冲击，降低减压阀故障率。