1. 一种用于GIS盖板的启封装置，包括U型环，所述U型环的开口端螺纹连接有穿心螺栓，所述穿心螺栓闭合U型环的开口端；所述U型环的闭合端螺纹连接有启封螺栓，所述启封螺栓的一端旋转连接有启封尖锥；所述启封尖锥设置在U型环内；其特征在于，还包括轴承，所述启封螺栓上靠近穿心螺栓的一端设置有环形凹槽，所述轴承套设在所述凹槽内；所述启封尖锥一端为刀头，另一端为中空的圆柱形套筒，所述启封螺栓设置有轴承的一端插入所述套筒内与所述套筒的底部接触，所述套筒与所述轴承的外圈固定连接；所述U型环和所述刀头上外覆绝缘防护胶套。

2. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，还包括固定螺栓，所述套筒上对称设置有多个第一螺纹孔，所述固定螺栓与所述第一螺纹孔一一对应的螺纹连接且所述固定螺栓与所述轴承的外圈相抵。

3. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述启封螺栓包括主体和帽体，所述轴承设置在是所述主体和所述帽体之间。

4. 根据权利要求3所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述主体的一端设置有连接孔，所述轴承套设在所述连接孔上，所述帽体的一端通过卡簧转动连接在所述连接孔内。

5. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述轴承的外圈不高于所述启封螺栓的内径表面。

6. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述轴承为深沟球轴承。

7. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述U型环的开口端的两侧分别设置有第二螺纹孔，所述穿心螺栓与所述第二螺纹孔配合连接。

8. 根据权利要求1所述的用于GIS盖板的启封装置，其特征在于，所述U型环的闭合端上设置有第三螺纹孔，所述启封螺栓与所述第三螺纹孔配合连接。