1. 一种自锁式接地线的接地端，包括本体，所述本体的一端设置有地线鼻机构，所述本体的另一端依次连接有第一弹簧和压力弹片，所述压力弹片背离所述第一弹簧的一面设置有挂锁柄，所述挂锁柄上设置有可伸缩锁扣机构，其特征在于，

所述压力弹片和所述挂锁柄内设置有容纳腔，所述容纳腔具有朝向所述第一弹簧方向的敞口，所述容纳腔具有朝向外侧对称设置的两个通孔；

所述可伸缩锁扣机构包括：

第一伸缩柱，头端穿过一个通孔，外表面设置有第一圆柱，尾端和所述第一圆柱位于所述容纳腔内；

第二伸缩柱，头端穿过另一个通孔，外表面设置有第二圆柱，尾端和所述第二圆柱位于所述容纳腔内；所述第二伸缩柱的尾端插入所述第一伸缩柱的尾端；

第二弹簧，位于所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱内且分别与所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱相抵，所述第二弹簧被配置为施加使所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱分别向通孔外移动的力；

第一拉杆，尾端设置有腰圆孔且与所述第一圆柱转动连接；

第二拉杆，尾端设置有腰圆孔且与所述第二圆柱转动连接；

第三拉杆，头端穿过所述第一弹簧且滑动设置在所述本体上，尾端在所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱的上方与所述第一拉杆的头端和所述第二拉杆的头端转动连接；

所述可伸缩锁扣机构被配置为当所述第三拉杆向上提拉时，能够带动所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱向所述容纳腔内回缩。

2. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述第一伸缩柱的头端和所述第二伸缩柱的头端均设置有第一限位挡板，所述第一限位挡板被配置为限位所述第一伸缩柱和所述第二伸缩完全缩回所述容纳腔内。

3. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述本体上设置有第二限位挡板，所述第二限位挡板位于所述第三拉杆的头端的上方，所述第二限位挡板被配置为限位所述第三拉杆的头端上移的最大位置。

4. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述第一拉杆被配置为其尾端能够移动至与所述容纳腔的内壁相抵；所述第二拉杆被配置为其尾端能够移动至与所述容纳腔的内壁相抵。

5. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述可伸缩锁扣机构还包括连接圆柱，所述第三拉杆的尾端、所述第一拉杆的头端和所述第二拉杆的头端转动连接在所述连接圆柱上；所述容纳腔的内侧对称设置有两个滑槽，所述连接圆柱的两端分别位于两个滑槽内，所述连接圆柱被配置为能够沿着所述滑槽上下移动。

6. 根据权利要求5所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述连接圆柱上设置有多个卡簧，所述卡簧配置为限位所述第一拉杆的头端和所述第二拉杆的头端的位置。

7. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述接地端还包括引流线，所述引流线位于所述第一弹簧的外侧，所述引流线的两端分别连接所述本体和所述压力弹片。

8. 根据权利要求7所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述第三拉杆具有避让部，所述避让部被配置为避让所述引流线。

9. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述第三拉杆的头端包括第一端和第二端，所述第一端和所述第二端分别滑动设置在所述本体的两侧。

10. 根据权利要求1所述的自锁式接地线的接地端，其特征在于，所述第一伸缩柱和所述第二伸缩柱的截面均为矩形。