1. 一种用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，包括：

主体，包括环部和立部，所述环部包括平行且同轴设置的第一圆环和第二圆环；所述立部包括固定连接所述第一圆环和所述第二圆环的多个管臂，所述管臂的数量大于或等于四个，多个所述管臂等分且与所述第一圆环和所述第二圆环垂直相交连接；所述第一圆环、第二圆环和管臂均采用管材制成且其内部相通；所述第二圆环的底部设置有多个排水孔；

横排，上面设置有腰圆孔；所述横排数量为多个且均匀设置在所述主体上；所述横排设置在所述第一圆环或所述管臂上，且朝向所述主体的轴向。

2. 根据权利要求1所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述第一圆环、第二圆环、管臂和横排均采用铝合金材料制成。

3. 根据权利要求2所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述第一圆环和第二圆环分别与所述管臂通过氩弧焊焊接连接。

4. 根据权利要求2所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述横排臂通过氩弧焊焊接固定在所述主体内。

5. 根据权利要求1所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，制成所述第一圆环和所述第二圆环的管材的直径大于制成所述管臂的管材的直径。

6. 根据权利要求1所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述第二圆环的直径大于所述第一圆环的直径。

7. 根据权利要求1-6任一所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述环部还包括位于所述第一圆环和第二圆环之间的第三圆环，所述第三圆环与所述第一圆环平行且同轴，所述管臂穿过所述第三圆环。

8. 根据权利要求7所述的用于高原地区的防鼓包均压环，其特征在于，所述第三圆环的直径大于所述第一圆环的直径且小于所述第二圆环的直径。