1. 一种骨科踝关节矫正辅助设备，包括倾斜角度可调的矫正板（1），以及用于调节所述矫正板（1）倾斜角度的调节机构（2）；其特征在于：所述矫正板（1）为并行设置的两个，在所述矫正板（1）上设置有用于抵触后跟部的抵触件（3），且所述抵触件（3）的横截面呈“U”形；

所述矫正板（1）上还间隔设置有一对限位板（4），所述限位板（4）用于抵触在脚的两侧，并在限位板（4）的内侧设置有一软垫层（41）；所述限位板（4）可沿着矫正板（1）的宽度方向进行移动，所述矫正板（1）上还设有一用于限定所述限位板（4）继续移动的定位部（5）。

2. 根据权利要求1所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述矫正板（1）的下端一端与一基板（6）进行铰接，且该铰接端为临近所述抵触件（3）的一端；所述调节机构（2）设置在所述矫正板（1）与所述基板（6）之间，用以调节矫正板（1）与基板（6）之间的夹角，在所述基板（6）的下端设置有防滑垫（61）。

3. 根据权利要求1所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述抵触件（3）的内侧设置有大小可调的气囊（7），所述气囊（7）为两个，且分别设置在抵触件（3）的相对两侧部（31）上。

4. 根据权利要求1所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述矫正板（1）上开设有滑槽（8），所述滑槽（8）沿着所述矫正板（1）的宽度方向设置，所述限位板（4）与所述滑槽（8）相垂直；

所述滑槽（8）设置为纵截面为梯形的滑槽（8）结构，所述限位板（4）的下端设置有与所述滑槽（8）相适配的插块（41），所述插块（42）插入所述滑槽（8）内，并可沿着滑槽（8）的长度方向进行移动。

5. 根据权利要求4所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：设置在所述矫正板（1）上的滑槽（8）为间隔分布的两组，且两组滑槽（8）分别与矫正板（1）的两侧贯穿；每组滑槽（8）中包含有两个沿矫正板（1）长度方向平行间隔分布的滑槽（8）。

6. 根据权利要求4或5所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述限位板（4）的外侧连接有呈“L”形的辅助板（9），所述辅助板（9）的竖直侧（91）与限位板（6）相连接，辅助板（9）的水平侧（92）位于所述滑槽（8）的上端，在所述竖直侧（91）与水平侧（92）之间还架设有一加强件（10）。

7. 根据权利要求6所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述定位部（5）包括开设在所述水平侧（92）上的螺纹孔（921），所述螺纹孔（921）内穿插有一螺钉（11），所述螺钉（11）的尾部（111）穿过螺纹孔（921）并位于所述滑槽（8）内；

在螺钉（11）的尾部（111）设有一橡胶垫；所述螺钉（11）的头部设有一转把（12），所述转把（12）的尺寸大于所述螺纹孔（921）的尺寸，所述螺钉（11）的长度大于滑槽（8）的深度与水平侧（92）厚度之和。

8. 根据权利要求6所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述定位部（5）包括开设在所述水平侧（92）上的螺纹孔（921），所述螺纹孔（921）内穿插有一螺钉（11）；

所述滑槽（8）的下端贯穿开设有一辅助槽（13），所述辅助槽（13）的尺寸小于所述滑槽（8）的尺寸，所述螺钉（11）的尾部（111）依次穿过螺纹孔（921）、滑槽（8）与辅助槽（13），并位于辅助槽（13）外侧，在螺钉（11）的尾部（111）还配合套设有一螺母（14）。

9. 根据权利要求1所述的骨科踝关节矫正辅助设备，其特征在于：所述基板（6）上设置有起支撑作用的扶杆结构（15），扶杆结构（15）的高度可调。