本实用新型公开了一种骨科踝关节矫正辅助设备，包括倾斜角度可调的矫正板，以及用于调节矫正板倾斜角度的调节机构；矫正板为并行设置的两个，在矫正板上设置有用于抵触后跟部的抵触件，且抵触件的横截面呈“U”形；矫正板上还间隔设置有一对限位板，限位板用于抵触在脚的两侧，并在限位板的内侧设置有一软垫层；限位板可沿着矫正板的宽度方向进行移动，矫正板上还设有一用于限定限位板继续移动的定位部。该骨科踝关节矫正辅助设备防止了辅助矫正过程脚易滑动，站立不稳的问题；使得脚与腿部能够限位在同一竖直面上，避免脚呈八字状等斜放在限位板上，导致矫正不到位的问题，甚至存在对踝关节造成一定损伤的隐患，且可调节性与适应性强。