1. 一种油茶扦插育苗用保育设备，包括设备主体（1）、伸缩杆（2）、育苗分离机构（3）、支撑架（8）和分割板（15），其特征在于：所述设备主体（1）底部的两侧皆安装有伸缩杆（2），伸缩杆（2）一侧的设备主体（1）底部安装有气缸（4），气缸（4）一侧的设备主体（1）底部设置有育苗分离机构（3），且伸缩杆（2）顶端的一侧固定有支撑板（5），所述支撑板（5）顶端的一侧固定有等间距的分割板（15），所述设备主体（1）内部的一端安装有培育箱（6），所述培育箱（6）底部的两侧皆安装有湿度传感器（14），所述设备主体（1）顶部的两侧皆安装有换气管（7），换气管（7）的顶端延伸至设备主体（1）的外部，且相邻换气管（7）之间的设备主体（1）顶部安装有LED植物生长灯（9），所述设备主体（1）顶部的一侧固定有所述支撑架（8），所述支撑架（8）内部的一侧安装有水管（11），并且水管（11）底端的一侧皆安装有等间距的喷头（10），所述水管（11）表面的一侧安装有电动球阀（12），电动球阀（12）一侧的水管（11）表面安装有手动阀（13），所述设备主体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（16），控制面板（16）内部单片机的输出端分别与气缸（4）、电动球阀（12）和湿度传感器（14）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种油茶扦插育苗用保育设备，其特征在于：所述设备主体（1）一侧的外壁上安装有加热箱（17），且加热箱（17）内部的一侧固定有透光板（18），并且透光板（18）一侧的加热箱（17）内部铺设有保温层（21），所述保温层（21）一侧的外壁上安装有太阳能集热板（19），且太阳能集热板（19）表面的一侧设置有透气孔（20），所述保温层（21）一侧的外壁上安装有进气管（22），进气管（22）的一端延伸至设备主体（1）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种油茶扦插育苗用保育设备，其特征在于：所述设备主体（1）的两内侧壁上皆设置有滑动槽（23），且滑动槽（23）内部的一端安装有滑动块（24），滑动块（24）的一端延伸至滑动槽（23）的外部并与支撑板（5）的外壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种油茶扦插育苗用保育设备，其特征在于：所述育苗分离机构（3）的内部依次设置有支撑块（301）、齿轮板（302）、转动轴（303）、从动齿轮（304）、连接臂（305）和连接杆（306），所述设备主体（1）底部的一侧固定有支撑块（301），且支撑块（301）一侧的设备主体（1）顶部滑动安装有齿轮板（302），齿轮板（302）的一端与气缸（4）的一端固定连接。

5. 根据权利要求4所述的一种油茶扦插育苗用保育设备，其特征在于：所述支撑块（301）表面的一侧铰接有转动轴（303），且转动轴（303）表面的一侧安装有转动轴（303），转动轴（303）和齿轮板（302）相互啮合。

6. 根据权利要求5所述的一种油茶扦插育苗用保育设备，其特征在于：所述转动轴（303）表面的一侧固定有连接臂（305），且连接臂（305）远离转动轴（303）的一端铰接有连接杆（306），连接杆（306）的顶端与支撑板（5）的底端相互铰接。