1. 一种新型防雾面罩，包括隔离面屏（1）和固定架（2），所述隔离面屏（1）呈弧形设置，其特征在于：所述隔离面屏（1）上端的开有四个圆形安装孔（11），所述隔离面屏（1）的下端设置有托起部（3），所述隔离面屏（1）的外表面以及内壁上设有高分子亲水性防雾涂层（5），所述固定架（2）包括固定板（21），所述固定板（21）正面设置有四个L型挂钩（22），四个所述L型挂钩（22）与四个所述圆形安装孔（11）一一对应，并且卡接固定，所述固定板（21）背面设置有与人体面部相贴合的缓冲装置（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型防雾面罩，其特征在于：所述托起部（3）包括弧形安装件（31），所述弧形安装件（31）上开有所述弧形槽（32），所述弧形槽（32）与隔离面屏（1）底部曲面相贴合，且隔离面屏（1）的底部插接在弧形槽（32）内，所述弧形安装件（31）上开有螺纹孔，所述弧形安装件（31）通过螺栓与隔离面屏（1）的底部螺纹固定。

3. 根据权利要求1所述的一种新型防雾面罩，其特征在于：所述缓冲装置（4）包括紧固带（41），所述紧固带（41）的两端均设置有塑料子扣（42），所述固定板（21）的两端均设置有塑料母扣（23），所述塑料子扣（42）与塑料母扣（23）相适配。

4. 根据权利要求1所述的一种新型防雾面罩，其特征在于：所述缓冲装置（4）还包括海绵条（43），所述海绵条（43）成型于所述固定板（21）与紧固带（41）之间，所述海绵条（43）与固定板（21）背面之间固定粘连。

5. 根据权利要求1所述的一种新型防雾面罩，其特征在于：所述固定板（21）开口处的两端上设置有一对T型连接件（24），一对所述T型连接件（24）上分别连接有连接带（25），一对所述连接件（25）的相对面为魔术粘贴面。

6. 根据权利要求1所述的一种新型防雾面罩，其特征在于：所述隔离面屏（1）的两侧开有纵向设置的滑槽（6），所述滑槽（6）上滑动连接有滑杆（7），所述滑杆（7）的形状呈圆弧形，且滑杆（7）的弧度与设隔离面屏（1）的弧度一致，且滑杆（7）间隙设置在隔离面屏（1）的内弧上，所述滑杆（7）的位于隔离面屏（1）的一侧设置有毛刷。