1. 一种畜牧用节食型单体饲养喂食装置，包括储料箱（1）和供电机构（3）、搅拌机构（4）和喂食机构（5），其特征在于：所述储料箱（1）内腔顶部的右端固定连接有紫外线灯管（12），且储料箱（1）的内腔活动安装有搅拌机构（4），所述储料箱（1）的顶端设置有供电机构（3），储料箱（1）右侧的顶端固定连接有定时器（13），储料箱（1）右侧的底部开设有第一出料口（9），且第一出料口（9）的内表面活动安装有电磁阀（10），所述储料箱（1）底部的中后端固定安装有第一电机（7），且第一电机（7）的输出轴通过拉绳（8）连接有喂食机构（5）；

所述搅拌机构（4）所述包括主动轮（41）和从动轮（44），且主动轮（41）和从动轮（44）之间通过传送带（42）传动连接，传送带（42）的外表面固定连接有搅拌叶（43），搅拌叶（43）的数量为十六到二十个，且每两个相邻搅拌（43）之间的距离均相同，同时主动轮（41）的背面还与第二电机（45）的输出轴固定连接，且第二电机（45）固定连接于储料箱（1）背面的上端。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧用节食型单体饲养喂食装置，其特征在于：所述储料箱（1）右侧的上端固定连接有PLC控制器（11），储料箱（1）左侧的上端开设有进料口（2），且进料口（2）的顶端螺纹连接有密封盖，储料箱（1）底部的四周均固定连接有支撑腿（6），且支撑腿（6）的底部通过丙烯酸酯胶粘剂连接有橡胶垫。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧用节食型单体饲养喂食装置，其特征在于：所述供电机构（3）包括支撑座（36），且支撑座（36）固定连接于储料箱（1）顶部的中端，支撑座（36）左侧的中端开设有充电口（35），支撑座（36）右侧的中端开设有通孔（37），且通孔（37）的内腔固定连接有过滤网，支撑座（36）内腔的底部从左到右依次固定连接有蓄电池（33）和4G通信模块（32），且4G通信模块（32）包括4G网关和远程移动终端，且远程移动终端为接入4G网络的智能手机，支撑座（36）的顶端固定连接有支撑板（31），且支撑板（31）的上表面嵌设有太阳能电板（34）。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧用节食型单体饲养喂食装置，其特征在于：所述喂食机构（5）包括喂食盒（51），喂食盒（51）正面的底部开设有第二出料口，且第二出料口的内腔插接有插板，喂食盒（51）内腔的底部嵌设有加热板（52），喂食盒（51）内腔的左右两侧以及喂食盒（51）内腔的底部嵌设有导热板（57），喂食盒（51）左侧的上端固定连接有挡板（56），挡板（56）为“L”型结构，且挡板（56）右侧的上端固定连接有弹簧（55），弹簧（55）的数量为两个或三个，喂食盒（51）顶部的左端通过合页活动连接有盖板（54），盖板（54）顶部的右端固定连接有拉钩（53），且拉钩（53）的内表面与拉绳（8）连接。