1. 一种新型儿童牙科用定位器，包括镜头圆环（1），其特征在于：所述镜头圆环（1）上设置有滑槽（2），所述镜头圆环（1）位于滑槽（2）上滑动连接有滑块（3），所述滑块（3）上开有导孔（4），所述导孔（4）上滑动插接有支撑杆（5），所述支撑杆（5）的上端滑动插接有连接板（9），所述连接板（9）的上端设置有固定套（11），所述固定套（11）上设置有第一插孔（12）和第二插孔（13），所述第一插孔（12）和第二插孔（13）之间相互垂直设置，所述第一插孔（12）和第二插孔（13）内分别插接有垂直支杆（14）和L形支杆（15），所述L形支杆（15）的另一端固定插接有定位机构（16），所述连接板（9）上均匀开有定位孔（24），所述定位孔（24）上固定安装有万向蛇管（25），所述万向蛇管（25）的另一端连接有吸水棉（26）。

2. 根据权利要求1的一种新型儿童牙科用定位器，其特征在于：所述定位机构（16）包括支撑部（17），所述支撑部（17）为塑料矩形块状结构，且支撑部（17）的底部开有安装孔（20），所述安装孔（20）与L形支杆（15）之间固定插接，所述支撑部（17）的一侧设置有牙咬部（19），所述牙咬部（19）呈波浪形，所述支撑部（17）的上方一体连接有定位部（18），所述定位部（18）呈U形插槽形，所述定位部（18）的内侧设置有凸起部（21）。

3. 根据权利要求2的一种新型儿童牙科用定位器，其特征在于：所述支撑部（17）的一侧开有螺纹孔（22），所述螺纹孔（22）上螺纹连接有锁紧螺栓（10）。

4. 根据权利要求1的一种新型儿童牙科用定位器，其特征在于：所述支撑杆（5）的下端外表面上设置有外螺纹（6），所述外螺纹（6）上螺纹连接有紧固螺母（7），所述紧固螺母（7）的上方垫有垫片（8）。

5. 根据权利要求1的一种新型儿童牙科用定位器，其特征在于：所述滑块（3）上设置有限位凸起（23），所述滑块（3）的限位凸起（23）与滑槽（2）之间相互限位滑动设置，所述滑槽（2）的截面形状为T形。

6. 根据权利要求1的一种新型儿童牙科用定位器，其特征在于：所述支撑杆（5）、垂直支杆（14）以及L形支杆（15）与连接板（9）之间均通过螺母固定。