权利要求书

1、一种基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，包括反应缓冲液、荧光定量PCR反应液冻干管、阳性对照品和阴性对照品冻干管；

所述荧光定量PCR反应液冻干管包括Taq酶1μL、反转录酶1.25μL、猪Delta冠状病毒上游引物、猪Delta冠状病毒下游引物各3.5μL和猪Delta冠状病毒探针0.25μL、dNTPs 4μL；

所述检测用引物为猪Delta冠状病毒上游引物和猪Delta冠状病毒下游引物，猪Delta冠状病毒上游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.1 所示；所述猪Delta冠状病毒下游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.2 所示；所述猪Delta冠状病毒探针的核苷酸序列如 SEQ ID NO.3 所示；猪Delta冠状病毒探针的核苷酸序列的 5'端连接有 FAM 标记，3 '端连接有非荧光淬灭基团和BHQ；

所述Taq酶的终浓度为5U·μL-1，反转录酶的终浓度为20U·μL-1，猪Delta冠状病毒上游引物和猪Delta冠状病毒下游引物的终浓度均为10 μmol·μL-1，猪Delta冠状病毒探针的终浓度为10 μmol·μL-1，dNTPs的终浓度为2.5 mM。

2、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，荧光定量PCR反应液冻干管通过以下方法制备得到：将权利要求3或4所述的Taq酶、反转录酶、猪Delta冠状病毒上游引物、猪Delta冠状病毒下游引物和猪Delta冠状病毒探针、dNTPs混合加入0.5ml的PCR管中降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管，制得荧光定量PCR反应液冻干管。

3、根据权利要求2所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，所述荧光定量PCR反应液冻干管设置有50管。

4、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，所述反应缓冲液由以下组分构成：500 mM KCl、pH 8.3、100 mM Tris-HCl、15 mM MgCl2，余量为ddH2O，以上体积总量为3ml。

5、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，所述阳性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将含有猪Delta冠状病毒RNA片段的RNA样品100μL装入PCR管中，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成；所述阴性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将无猪Delta冠状病毒RNA片段的样品100μL装入PCR管中，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成。

6、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，该试剂盒保存于4℃下。