一种小型液体加热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种加热器，具体为一种小型液体加热器。

背景技术

而在医院等医疗机构单位，医护人员在给患者进行伤口清理、伤口换药时，需要使用到生理盐水对伤口进行清理。由于生理盐水的温度与人体的体温有温差，低温的生理盐水对患者伤口有刺激性，会使患者在伤口清理过程中产生疼痛现象，刺激血管收缩，不利于伤口恢复，尤其是在寒冷的冬季，气温低，更加剧了患者在伤口清理过程中的疼痛不适感，延缓伤口恢复。如果生理盐水温度与人体温度相近，患者的疼痛感就能减轻一些，同时也可以加快伤口恢复。目前，一般医疗机构采取给生理盐水加热的方式，比如将生理盐水进行温水箱加热，又比如用将生理盐水液体瓶/袋放入普通温热水中浸泡或用热水袋的热敷加热方式，以此提高生理盐水的温度，减小生理盐水的温度与人体的体温的温差，提高患者的舒适性。

但是发明人等本领域人员发现，目前，大部分医院对生理盐水加热采用温水箱加热，但温水箱加热效率低，时间长，且加热温度很难控制，使用不便携，且结构复杂、成本高，难以满足医护人员使用的要求。将液体瓶/袋放入温热水中浸泡或用热水袋的热敷加热方式虽然能在一定程度上解决上述技术问题，但是也有非常明显的不足。不管是用于浸泡的温热水还是热水袋，经过一段时间后，温度下降很快，只能维持短时间的适宜的温度，医护人员必须频繁的更换热水，工作量大；医护人员不能随时随地方便的对所需加热的生理盐水加热；其二，由于医护人员工作繁忙，有时候并不能保证在生理盐水加热后立即给患者使用清理伤口，而已经加热的生理盐水由于放置了一段时间后，温度又有所下降，为保证患者舒适感，又得重新浸泡或者热敷加热，非常繁琐。这些技术问题都十分困扰发明人等医护人员，给医护人员日常护理工作增加难度，增加工作量。

电加热器是指利用电能达到加热效果的电器，它体积小，加热功率高，使用十分方便，应用场景多。采用智能控制模式，控温精度高，还可与计算机联网。其原理的核心的是能量转换，最广泛的就是电能转换成热能。如果能将电加热器使用到医院等医疗机构的场景，实现对生理盐水的加热，势必能大大提高对生理盐水加热的工作效率，大大减轻医护人员的工作量，提高医护人员效率。

但是现有的液体加热器在对液体进行加热时不能控制加热后的温度，从而导致液体过热，不利于实际使用，且现有的小型液体加热器在进行加热后不能有效的将温度进行保温，从而导致还是需要不断的进行加热，这使得液体加热器长期使用下容易产生损坏，不利于实际使用。

因此，发明人提出一种新型的小型液体加热器，用于专门对医院等机构的生理盐水液体进行加热以及温度控制，以此提高生理盐水液体温度，减轻生理盐水对患者伤口的刺激，同时减轻患者在伤口清理过程中的疼痛，增加患者舒适度。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种小型液体加热器，克服了现有技术的不足，结构设计简单，有效的解决了现有的小型液体加热器在对生理盐水进行加热时不能控制加热后的温度，不利于实际使用等技术问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种小型液体加热器，包括加热器、温度显示屏和启动开关，所述加热器横切面的左端固定安装有温度显示屏，所述加热器横切面的中端固定安装有启动开关；

所述加热器横切面的右端均固定安装有温度调节开关，所述加热器的右端固定安装有连接线，所述连接线的一端固定安装有连接头，所述加热器的上端固定安装有固定板，所述固定板上侧的左右两端均固定安装有连接板，所述连接板的上端均匀的固定安装有温度提示灯，所述固定板上侧的中端固定安装有加热筒，所述加热筒的顶端固定安装有连接管，所述加热筒上侧的一端固定安装有液体提示灯。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述加热筒内侧的表面契合设置有保温层，所述加热筒内侧的下端均固定安装有恒温器，所述加热筒内侧的左上端固定安装有传感器，所述恒温器以连接管为中心对称设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述加热筒的中端固定安装有吸管，所述吸管的左右两端均匀的固定安装有吸孔，所述吸孔以吸管为中心对称等距排列设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述加热器的内侧固定安装有加热板，所述加热板的上端固定安装有加热管，所述加热板的左右两端均固定安装有电路板。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述加热筒呈圆柱形，且加热筒与固定板的连接处呈90°直角状，并且加热筒与固定板为垂直固定设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述温度提示灯设有4个，且温度提示灯依次横向等距排列分布设置，并且温度提示灯与连接板为一体设置。

本实用新型实施例提供了一种小型液体加热器，具备以下有益效果：该种改进的小型液体加热器在对液体进行加热时能控制加热后的温度，从而不会导致生理盐水过热不适的问题，有利于实际使用，且改进的小型液体加热器在进行加热后能有效的将温度进行保温，从而不会导致需要不断的进行加热的问题，使得本装置不会进行长期使用产生损坏，有利于实际使用。有效将生理盐水液体进行加热以及温度恒定控制，长时间保持生理盐水温度，减轻生理盐水对患者伤口的刺激，同时减轻患者在伤口清理过程中的疼痛，增加患者舒适度。

- 通过设置温度调节开关和温度提示灯，且温度提示灯依次横向等距排列分布设置，使加热筒通过加热板进行加热，从而通过加热到一定温度后通过温度提示灯进行提示，使医护人员再通过温度调节开关对温度进行调控，使得加热筒内的液体不会因温度过高，实用性强。

- 通过设置保温层和恒温器，且恒温器以连接管为中心对称分布设置，使加热筒内的液体在进行加热后，通过加热筒内设有的恒温器对液体进行恒温，使液体一直保持在一定的温度，使得加热器不需要持续不断的进行加热，进而通过设有保温层，使恒温器在对液体进行恒温时，通过保温层对生理盐水液体进行保温，能将生理盐水液体长时间控制在适宜的温度，方便医护人员随时取用生理盐水给患者使用，增加患者舒适度；同时可以使恒温器降低损耗，实用性强。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型整体结构示意图；

图2是本实用新型加热筒结构示意图；

图3是本实用新型加热板结构示意图。

图中：1、加热器；2、温度显示屏；3、启动开关；4、温度调节开关；5、连接线；6、连接头；7、固定板；8、连接板；9、温度提示灯；10、加热筒；11、液体提示灯；12、连接管；13、保温层；14、恒温器；15、传感器；16、吸管；17、吸孔；18、加热板；1801、加热管；1802、电路板。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例：如图1-3所示，一种小型液体加热器，包括加热器1、温度显示屏2和启动开关3，加热器1横切面的左端固定安装有温度显示屏2，加热器1横切面的中端固定安装有启动开关3；

加热器1横切面的右端均固定安装有温度调节开关4，加热器1的右端固定安装有连接线5，连接线5的一端固定安装有连接头6，加热器1的上端固定安装有固定板7，固定板7上侧的左右两端均固定安装有连接板8，连接板8的上端均匀的固定安装有温度提示灯9，固定板7上侧的中端固定安装有加热筒10，加热筒10的顶端固定安装有连接管12，加热筒10上侧的一端固定安装有液体提示灯11。

其中，加热筒10内侧的表面契合设置有保温层13，加热筒10内侧的下端均固定安装有恒温器14，加热筒10内侧的左上端固定安装有传感器15，恒温器14以连接管12为中心对称设置；

本实施例中，通过加热筒10内侧的表面契合设置有保温层13的设计，在实际使用时，通过恒温器14将加热后的液体进行恒温，从而通过传感器15将加热筒10内的液冷进行监控，进而加热筒10内的液体用完后通过液体提示灯11进行提示，实用性强。

其中，加热筒10的中端固定安装有吸管16，吸管16的左右两端均匀的固定安装有吸孔17，吸孔17以吸管16为中心对称等距排列设置；

本实施例中，通过加热筒10的中端固定安装有吸管16的设计，在实际使用时，通过吸管16两端均匀设有的吸孔17对加热筒10的液体进行吸收传输，使得加热筒10内的液体不会残留在加热筒10内，实用性强。

其中，加热器1的内侧固定安装有加热板18，加热板18的上端固定安装有加热管1801，加热板18的左右两端均固定安装有电路板1802；

本实施例中，通过加热器1的内侧固定安装有加热板18的设计，在实际使用时，通过加热板18上端的加热管1801对加热筒10进行加热，使加热筒10内的液体快速的进行升温，实用性强。

其中，加热筒10呈圆柱形，且加热筒10与固定板7的连接处呈90°直角状，并且加热筒10与固定板7为垂直固定设置；

本实施例中，通过加热筒10呈圆柱形的设计，在实际使用时，通过加热筒10与固定板7的连接处呈90°直角状，使加热筒10在运作时更加稳固，实用性强。

其中，温度提示灯9设有4个，且温度提示灯9依次横向等距排列分布设置，并且温度提示灯9与连接板8为一体设置；

本实施例中，通过温度提示灯9设有4个的设计，在实际使用时，通过温度提示灯9依次横向等距排列分布设置，使人员更好的进行观察到温度的高低，使得人员能及时的进行调控，实用性强。

工作原理：先检查本装置的紧固性，从而通过设置温度调节开关4和温度提示灯9，且温度提示灯9依次横向等距排列分布设置，使加热筒10通过加热板18进行加热，从而通过加热到一定温度后通过温度提示灯9进行提示，使人员再通过温度调节开关4对温度进行调控，使得加热筒10内的液体不会因温度过高使液体不能有效的进行输送的问题，然后通过设置保温层13和恒温器14，且恒温器14以连接管12为中心对称分布设置，使加热筒10内的液体在进行加热后，通过加热筒10内设有的恒温器14对液体进行恒温，使液体一直保持在一定的温度，使得加热器1不需要持续不断的进行加热，进而通过设有保温层13，使恒温器14在对液体进行恒温时，通过保温层13对液体进行保温，使恒温器14降低损耗，实用性强，以此方便医护人员随时取用生理盐水液体给患者清理伤口，增加患者舒适度。

最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

- 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。