1. 一种针叶树花粉收集装置，包括功能箱（1）和设置在功能箱（1）上的采集网头（2），其特征在于：所述功能箱（1）的顶部贯穿并转动连接有第一采集管（3），所述第一采集管（3）的内表面螺纹连接有第二采集管（4），所述第二采集管（4）的内表面螺纹连接有第三采集管（5），所述第二采集管（4）的顶端贯穿第一采集管（3）并延伸至第一采集管（3）的上方，所述第三采集管（5）的顶端贯穿第二采集管（4）并延伸至第二采集管（4）的上方，所述采集网头（2）螺纹连接在第三采集管（5）外表面的顶部，所述第一采集管（3）的外表面且位于功能箱（1）的内部和外部分别套设并固定连接有齿环（6）和限位环（7），所述功能箱（1）的背部通过连接板固定连接有抽气泵（8），所述抽气泵（8）进气管的表面通过三通管连通有两个所述抽气管（9），所述抽气泵（8）出气口表面连通有出气管（25），所述出气管（25）的一端贯穿功能箱（1）并延伸至功能箱（1）的外部，所述功能箱（1）内腔的底部固定连接有弹性机构（10），所述弹性机构（10）的顶部放置有与第一采集管（3）相适配的负压箱（11），所述负压箱（11）的左右两侧均开设有与抽气管（9）相适配的通孔（12），所述第一采集管（3）的底部连通有安装管头（13），所述安装管头（13）的外表面套设有收集网袋（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种针叶树花粉收集装置，其特征在于：所述功能箱（1）顶部的左侧固定安装有伺服电机（15），所述伺服电机（15）输出轴的底端贯穿功能箱（1）并固定连接有与齿环（6）相适配的齿轮（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种针叶树花粉收集装置，其特征在于：所述齿环（6）和限位环（7）靠近功能箱（1）的一侧均转动连接有滚珠（17），且两组所述滚珠（17）的外表面分别与功能箱（1）的顶部和内腔顶部紧密接触。

4. 根据权利要求1所述的一种针叶树花粉收集装置，其特征在于：所述功能箱（1）的底部固定安装有移动底座（18），所述移动底座（18）的顶部且位于功能箱（1）的左侧固定连接有推手（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种针叶树花粉收集装置，其特征在于：所述弹性机构（10）包括稳定筒（20）、稳定杆（21）、弹簧（22）和放置板（23），所述稳定筒（20） 内表面与稳定杆（21）的外表面滑动连接，所述弹簧（22）套设在稳定筒（20）和稳定杆（21）的外表面，所述稳定筒（20）的底部与功能箱（11）内腔的底部固定连接，所述稳定杆（21）的顶端与放置板（23）的底部固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种针叶树花粉收集装置，其特征在于：所述第三采集管（5）的外表面且位于采集网头（2）的下方通过卡架固定连接有收集框（24）。