本实用新型公开了一种杉木授粉套袋装置，包括纸袋主体、棉花、纸袋条、自拉绳和螺旋铁丝骨架，所述纸袋主体底部的一侧固定有纸袋条，且纸袋条内部的一侧设置有通槽，并且通槽内部的一侧安装有自拉绳,自拉绳的两端延伸至纸袋条的外部，所述纸袋主体底端的一侧设置有棉花，所述纸袋主体内部的一侧设置有套袋区，所述纸袋主体内部的一侧安装有螺旋铁丝骨架，且螺旋铁丝骨架顶端的一侧设置有上端口,螺旋铁丝骨架底端的一侧设置有下端口。本实用新型不仅提升装置的枝条防护效果，提升装置的使用效率，还降低杉木的培育成本。

- 一种杉木授粉套袋装置，包括纸袋主体（1）、棉花（2）、纸袋条（3）、自拉绳（4）和螺旋铁丝骨架（8），其特征在于：所述纸袋主体（1）底部的一侧固定有纸袋条（3），且纸袋条（3）内部的一侧设置有通槽（10），并且通槽（10）内部的一侧安装有自拉绳（4）,自拉绳（4）的两端延伸至纸袋条（3）的外部，所述纸袋主体（1）底端的一侧设置有棉花（2），所述纸袋主体（1）内部的一侧设置有套袋区（6），所述纸袋（1）内部的一侧安装有螺旋铁丝骨架（8），且螺旋铁丝骨架（8）顶端的一侧设置有上端口（7）,螺旋铁丝骨架（8）底端的一侧设置有下端口（9）。

- 根据权利要求1所述的一种杉木授粉套袋装置，其特征在于：所述纸袋主体（1）可为硫酸纸袋。

- 根据权利要求1所述的一种杉木授粉套袋装置，其特征在于：所述纸袋主体（1）顶端的一侧设置有上封口（5）。

- 根据权利要求1所述的一种杉木授粉套袋装置，其特征在于：所述纸袋主体（1）底端的一侧设置有下进口（11），下进口（11）呈圆形通孔。

- 根据权利要求1所述的一种杉木授粉套袋装置，其特征在于：所述螺旋铁丝骨架（8）可由软铁丝制成。

一种杉木授粉套袋装置

技术领域

本实用新型涉及杉木授粉技术领域，具体为一种杉木授粉套袋装置。

背景技术

一些林木(例如杉木)的人工杂交授粉，需要进行套袋隔离，而杉木是风媒花，授粉时不需要解袋，因此仅需一端设有开口即可，在其授粉过程中需要使用到套袋装置。

现今市场上的此类授粉套袋装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类授粉套袋装置结构复杂，制造成本较高，增加了杉木的培育成本；

- 现有的此类授粉套袋装置受制于结构限制，使用过程中复杂，套袋过程中缓慢，降低了装置使用效率；

- 现有的此类授粉套袋装置用铁线缠绕成柱体一般较重，在起风的时候，有时会压断花枝，导致装置的防护效果较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种杉木授粉套袋装置，以解决上述背景技术中提出装置的使用成本较高、使用效率较低以及防护效果较差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种杉木授粉套袋装置，包括纸袋主体、棉花、纸袋条、自拉绳和螺旋铁丝骨架，所述纸袋主体底部的一侧固定有纸袋条，且纸袋条内部的一侧设置有通槽，并且通槽内部的一侧安装有自拉绳,自拉绳的两端延伸至纸袋条的外部，所述纸袋主体底端的一侧设置有棉花，所述纸袋主体内部的一侧设置有套袋区，所述纸袋主体内部的一侧安装有螺旋铁丝骨架，且螺旋铁丝骨架顶端的一侧设置有上端口,螺旋铁丝骨架底端的一侧设置有下端口。

优选的，所述纸袋主体可为硫酸纸袋，硫酸纸袋可有效避免花粉粘附。

优选的，所述纸袋主体顶端的一侧设置有上封口。

优选的，所述纸袋主体底端的一侧设置有下进口，下进口呈圆形通孔。

优选的，所述螺旋铁丝骨架可由软铁丝制成，软铁丝制成的螺旋状结构，结构强度高，重量轻。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种杉木授粉套袋装置不仅提升装置的枝条防护效果，提升装置的使用效率，还降低杉木的培育成本；

- 通过设置有纸袋主体和螺旋铁丝骨架，分别取出一组纸袋主体以及螺旋铁丝骨架，将螺旋铁丝骨架装入纸袋主体的内部，使螺旋铁丝骨架的顶端与纸袋主体顶部的上封口接触，即螺旋铁丝骨架装入纸袋主体的内部，从而利用螺旋铁丝骨架支撑纸袋主体，防止纸袋主体在风吹雨打中变形，损伤雌花枝，影响坐果，从而有效提升装置的防护效果；

- 通过设置有棉花和套袋区，当纸袋主体、螺旋铁丝骨架组装完毕后，将纸袋主体底部的下进口对准花枝，随后自上而下，使花枝穿入纸袋主体的内部，此时花枝进入到套袋区的内部，并使花枝的顶端与纸袋主体顶部的上封口相持平，亦可略低于上封口，随后取出一组棉花，将其覆盖在花枝与下进口的接触面，随后手动拉扯自拉绳，将纸袋主体的底端收紧，从而使纸袋主体的底端合拢，枝条与袋和支撑骨架处的棉花可防止损伤枝条，从而将该套袋装置安装在枝条表面，操作过程中快捷迅速，有效提升装置的使用效率；

- 通过设置有螺旋铁丝骨架，该装置由螺旋铁丝骨架以及纸袋主体组成一个整体，其中螺旋铁丝骨架为软铁丝制成，在保证装置结构强度的同时，其重量相对较轻，纸袋主体为硫酸纸袋，花粉不会粘于纸袋上，提高授粉成功率，其结构简单，制造成本低，有效降低杉木的培育成本。

附图说明

图1为本实用新型一种杉木授粉套袋装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种杉木授粉套袋装置的主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种杉木授粉套袋装置的俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种杉木授粉套袋装置的纸袋主体俯视结构示意图；

图中：1、纸袋主体；2、棉花；3、纸袋条；4、自拉绳；5、上封口；6、套袋区；7、上端口；8、螺旋铁丝骨架；9、下端口；10、通槽；11、下进口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种杉木授粉套袋装置，包括纸袋主体1、棉花2、纸袋条3、自拉绳4和螺旋铁丝骨架8，纸袋主体1底部的一侧固定有纸袋条3，且纸袋条3内部的一侧设置有通槽10，并且通槽10内部的一侧安装有自拉绳4,自拉绳4的两端延伸至纸袋条3的外部，纸袋主体1底端的一侧设置有棉花2，纸袋主体1内部的一侧设置有套袋区6，纸袋主体1内部的一侧安装有螺旋铁丝骨架8，且螺旋铁丝骨架8顶端的一侧设置有上端口7,螺旋铁丝骨架8底端的一侧设置有下端口9；

取出一组纸袋主体1以及螺旋铁丝骨架8，将螺旋铁丝骨架8装入纸袋主体1的内部，使螺旋铁丝骨架8的顶端与纸袋主体1顶部的上封口5接触，即螺旋铁丝骨架8装入纸袋主体1的内部，从而利用螺旋铁丝骨架8支撑纸袋主体1，防止纸袋主体1在风吹雨打中变形，损伤雌花枝，影响坐果，从而有效提升装置的防护效果；

纸袋主体1顶端的一侧设置有上封口5；

纸袋主体1底端的一侧设置有下进口11，下进口11呈圆形通孔；

当纸袋主体1、螺旋铁丝骨架8组装完毕后，将纸袋主体1底部的下进口11对准花枝，随后自上而下，使花枝穿入纸袋主体1的内部，此时花枝进入到套袋区6的内部，并使花枝的顶端与纸袋主体1顶部的上封口5相持平，易可略低于上封口5，随后取出一组棉花2，将其覆盖在花枝与下进口11的接触面，随后手动拉扯自拉绳4，将纸袋主体1的底端收紧，从而使纸袋主体1的底端合拢，枝条与袋和支撑骨架处的棉花2可防止损伤枝条，从而将该套袋装置安装在枝条表面，操作过程中快捷迅速，有效提升装置的使用效率；

纸袋主体1可为硫酸纸袋；

螺旋铁丝骨架8可由软铁丝制成；

该装置由螺旋铁丝骨架8以及纸袋主体1组成一个整体，其中螺旋铁丝骨架8为软铁丝制成，在保证装置结构强度的同时，其重量相对较轻，纸袋主体1为硫酸纸袋，花粉不会粘于纸袋上，提高授粉成功率，其结构简单，制造成本低，有效降低杉木的培育成本。

工作原理：使用时，首先在使用时，分别取出一组纸袋主体1以及螺旋铁丝骨架8，将螺旋铁丝骨架8装入纸袋主体1的内部，使螺旋铁丝骨架8的顶端与纸袋主体1顶部的上封口5接触，即螺旋铁丝骨架8装入纸袋主体1的内部，从而利用螺旋铁丝骨架8支撑纸袋主体1，防止纸袋主体1在风吹雨打中变形，损伤雌花枝，影响坐果，从而有效提升装置的防护效果，当纸袋主体1、螺旋铁丝骨架8组装完毕后，将纸袋主体1底部的下进口11对准花枝，随后自上而下，使花枝穿入纸袋主体1的内部，此时花枝进入到套袋区6的内部，并使花枝的顶端与纸袋主体1顶部的上封口5相持平，易可略低于上封口5，随后取出一组棉花2，将其覆盖在花枝与下进口11的接触面，随后手动拉扯自拉绳4，将纸袋主体1的底端收紧，从而使纸袋主体1的底端合拢，枝条与袋和支撑骨架处的棉花2可防止损伤枝条，在授粉时，只需在纸袋主体1的顶端，即上封口5的位置处剪出一个小孔，授粉器的管头伸入喷粉即可，从而将该套袋装置安装在枝条表面，操作过程中快捷迅速（而纸袋上端开口是封闭的，授粉时无需上端打开），有效提升装置的使用效率，该装置由螺旋铁丝骨架8以及纸袋主体1组成一个整体，其中螺旋铁丝骨架8为软铁丝制成，在保证装置结构强度的同时，其重量相对较轻，纸袋主体1为硫酸纸袋，花粉不会粘于纸袋上，提高授粉成功率，其结构简单，制造成本低，有效降低杉木的培育成本。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

图1

图2

图3

图4