1. 一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，包括预警箱（1）和与预警箱（1）适配的检测箱（2），其特征在于：所述检测箱（2）顶部的四周均固定连接有连接杆（3），所述连接杆（3）的顶端固定连接有展示板（4），所述展示板（4）底部的四周和检测箱（2）顶部的四周之间固定安装有滤尘网（5），所述检测箱（2）内壁的顶部通过连接架（6）固定连接有导气管（7），所述导气管（7）的顶部连通有与检测箱（2）相适配的进气斗（8），所述连接架（6）的底部固定连接有气泵（9），所述气泵（9）进气口的表面通过连接管与导气管（7）的底端连通，所述检测箱（2）的内壁且位于连接架（6）的下方固定连接有酒精检测仪（10），所述气泵（9）出气口的表面通过连接管与酒精检测仪（10）的进气口连通，所述酒精检测仪（10）的底部连通有排气管（11），所述检测箱（2）内腔的底部放置有净化斗（12），且检测箱（2）的左右两侧和背部均设置有出气网孔（13），所述预警箱（1）内腔的底部固定安装有定位集成块（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，其特征在于：所述预警箱（1）包括外壳（15）、内壳（16）和填充在内壳（16）与外壳（15）之间的保温层（17），所述预警箱（1）的顶部螺纹螺栓固定连接有密封盖（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，其特征在于：所述内壳（16）内腔的底部固定连接有导热柱（19），所述密封盖（18）的表面开设有与导热柱（19）相适配的导热孔（20），且导热孔（20）内腔的顶部固定连接有导热块（21）。

4. 根据权利要求3所述的一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，其特征在于：所述外壳（15）的底部固定连接有隔热板（22），所述隔热板（22）的四周均固定安装有固定板（23），所述固定板（23）的表面开设有固定孔（24）。

5. 根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，其特征在于：所述展示板（4）的顶部固定安装有显示屏（25），所述检测箱（2）的正面通过铰链铰接有密封门（26）。

6. 根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度车辆主动安全预警监测装置，其特征在于：所述预警箱（1）的表面开设有安装孔（27），且安装孔（27）的内表面滑动安装有密封线套（28）。