1. 一种可调型饲料切割装置，其特征在于，包括：

挤压机构（1），用于对物料进行挤压，并将物料挤压至出料口（2）处；

网孔底板（3），可拆卸安装在所述出料口（2）处，对从出料口（2）挤出的物料进行分割；

切割组件（4），水平滑动设置在网孔底板（3）的下方，对分割的所述物料进行再切割，且在切割组件（4）的切割端间隔设置有多个凹槽（4211）。

2. 根据权利要求1所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述挤压机构（1）包括用于盛装物料的箱体（11），以及在箱体（11）内进行上下移动的挤压板（12）；所述挤压板（12）下移，将箱体（11）内的物料推动至所述网孔底板（3）处。

3. 根据权利要求2所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述挤压板（12）的上端与滚珠丝杆（5）进行连接，且滚珠丝杆（5）由步进电机（6）进行带动移动。

4. 根据权利要求3所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述滚珠丝杆（5）至少为两根，且平行间隔设置；所述步进电机（6）与其中一根滚珠丝杆（5）通过联轴器、传送带或齿轮传动连接，相临两根所属滚珠丝杆（5）之间通过传送带或齿轮传动连接。

5. 根据权利要求3或4所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述箱体（11）的上端设置有安装架（7），所述安装架（7）包括多根并形间隔设置的立杆（71）和位于立杆（71）上端的安装板（72）；所述步进电机（6）安装在安装板（72）上，所述滚珠丝杆（5）上套设有一稳固板（51），所述稳固板（51）的侧边分别对应套设在临近的立杆（71）上。

6. 根据权利要求1所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述切割组件（4）包括平行间隔设置的一对安装杆（41）和桥架在一对安装杆（41）之间的杆件（42），所述杆件（42）与安装杆（41）滑动连接，杆件（42）沿着安装杆（41）的长度方向进行往复移动；在所述杆件（42）上设置有用于切割物料的切刀（421），所述凹槽（4211）设置在所述切刀（421）的切割端。

7. 根据权利要求6所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述切刀（421）也与所述杆件（42）滑动连接，并由气缸进行驱动移动，所述凹槽（4211）设置为“U”字形。

8. 根据权利要求6或7所述的可调型饲料切割装置，其特征在于：所述切割组件（4）还包括有一用于防止所述切刀（421）与物料粘黏的防黏结构。