一种干细胞活性因子提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及提取装置技术领域，具体为一种干细胞活性因子提取装置。

背景技术

[0002] 细胞活性因子，也称生长因子，活性生长因子，活性细胞因子，是一类通过与特异的、高亲和的细胞膜受体结合，调节细胞生长与其他细胞功能等多效应的多肽类物质。生长因子有多种，活性因子对不同种类细胞具有一定的专一性。通常培养细胞的生长需要多种生长因子顺序的协调作用，肿瘤细胞具有不依赖生长因子的自主性生长的特点。

[0003] 当前在进行细胞提取时，需先将想细胞组织块破碎，再用胶原酶或胰酶进行消化处理，而现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底的情况，另外，现有一些提取装置，在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀，影响细胞活性因子的使用。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种干细胞活性因子提取装置，克服了现有技术的不足，结构设计简单，有效的解决了现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底，以及在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种干细胞活性因子提取装置，包括地面，所述地面的顶部固定安装有支脚，所述第一支脚的顶部固定安装有搅拌消化装置，所述搅拌消化装置的底部固定安装有出液管，所述出液管远离搅拌消化装置的一端固定安装有闭合开关；

所述闭合开关的一侧安装有连接管，所述连接管远离闭合开关的一端固定连接有抽液泵，所述抽液泵的底部固定连接有固定板，所述固定板与地面的顶部固定连接，所述抽液泵远离连接管的一侧固定连接有软管，所述软管远离抽液泵的一端与震荡装置固定连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述搅拌消化装置包括水浴筒、进水管、出水管、搅拌筒、密封盖、电机、U型搅拌杆、进液管、进料管，所述水浴筒的一侧设置有进水管，所述水浴筒远离进水管的一侧固定安装有出水管，所述出水管的外表面设置有水温表，所述水浴筒的上表面设置有搅拌筒，所述搅拌筒的顶部活动连接有密封盖，所述密封盖的顶部固定安装有电机架，所述电机架的内部固定安装有电机，所述电机的一侧设置有电机输出端，所述电机输出端远离电机的一端固定安装有U型搅拌杆，所述U型搅拌杆贯穿于密封盖的内部，所述密封盖内部靠近U型搅拌杆的一侧固定安装有进液管，所述密封盖内部靠近U型搅拌杆的另一侧固定安装有进料管。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述震荡装置包括外箱、震荡机、震荡托盘、震荡箱，所述外箱的底部固定安装有支撑脚，所述外箱的内底部固定安装有震荡机，所述震荡机的顶部设置有震荡托盘，所述震荡托盘的顶部固定安装有震荡箱。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支脚的数量为四个，且四个所述支脚分别设置在水浴筒底部的四角处。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述外箱的顶部活动连接有顶盖，所述顶盖的顶部固定安装有手拉杆，所述手拉杆外表面套接有防滑套。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述外箱的一侧设置有控制台，所述控制台的上表面设置有控制按钮。

[0011] 本实用新型实施例提供了一种干细胞活性因子提取装置，具备以下有益效果：。

[0012] 1、通过水浴筒、进水管、水温表和搅拌筒的设计，当需要对细胞进行破碎前，可通过进水管向水浴筒内注入热水，水温表可方便工作人员实时查看水温情况，保证水浴筒内的水温恒定，而出水管的设计可使水浴筒内实现水的循环，水浴筒可给搅拌筒内的细胞组织提供稳定热量，稳定的热量可使得细胞组织在恒温条件下消化，并且消化效果更好，通过搅拌筒、密封盖、电机、U型搅拌杆、进液管、进料管的设计，当需要对细胞进行破碎时，可启动电机，电机可带动U型搅拌杆转动，U型搅拌杆搅拌面积更大可使搅拌筒内的细胞组织得到充分的搅拌，从而解决了现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底的问题。

[0013] 2、通过出液管、闭合开关、抽取泵、软管和震荡装置的设计，可使破碎后的细胞组织抽取到震荡装置中，通过外箱、震荡机、震荡托盘和震荡箱的设计，破碎后的细胞组织可进入到震荡箱中，此时启动震荡机，震荡机带动震动托盘对震荡箱进行震荡处理，从而解决了现有一些提取装置，在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀，影响细胞活性因子使用的问题。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型干细胞活性因子提取装置立体结构示意图；

图2是本实用新型干细胞活性因子提取装置正视剖面结构示意图；

图3是本实用新型干细胞活性因子提取装置正视结构示意图。

[0015] 图中：1、地面；2、支脚；3、搅拌消化装置；301、水浴筒；302、进水管；303、出水管；304、搅拌筒；305、密封盖；306、电机；307、U型搅拌杆；308、进液管；309、进料管；4、出液管；5、闭合开关；6、连接管；7、抽液泵；8、软管；9、震荡装置；901、外箱；902、震荡机；903、震荡托盘；904、震荡箱；10、顶盖；11、控制台。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0017] 实施例：如图1-3所示，一种干细胞活性因子提取装置，包括地面1，地面1的顶部固定安装有支脚2，第一支脚2的顶部固定安装有搅拌消化装置3，搅拌消化装置3的底部固定安装有出液管4，出液管4远离搅拌消化装置3的一端固定安装有闭合开关5，搅拌消化装置3可使提取装置中的细胞组织得到充分的搅拌，从而解决了现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底的问题；

闭合开关5的一侧安装有连接管6，连接管6远离闭合开关5的一端固定连接有抽液泵7，抽液泵7的底部固定连接有固定板，固定板与地面1的顶部固定连接，抽液泵7远离连接管6的一侧固定连接有软管8，软管8远离抽液泵7的一端与震荡装置9固定连接，震荡装置9可解决现有一些提取装置，在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀，影响细胞活性因子使用的问题。

[0018] 其中，搅拌消化装置3包括水浴筒301、进水管302、出水管303、搅拌筒304、密封盖305、电机306、U型搅拌杆307、进液管308、进料管309，水浴筒301的一侧设置有进水管302，水浴筒301远离进水管302的一侧固定安装有出水管303，出水管303的外表面设置有水温表，水浴筒301的上表面设置有搅拌筒304，搅拌筒304的顶部活动连接有密封盖305，密封盖305的顶部固定安装有电机架，电机架的内部固定安装有电机306，电机306的一侧设置有电机输出端，电机输出端远离电机306的一端固定安装有U型搅拌杆307，U型搅拌杆307贯穿于密封盖305的内部，密封盖305内部靠近U型搅拌杆307的一侧固定安装有进液管308，密封盖305内部靠近U型搅拌杆307的另一侧固定安装有进料管309。

[0019] 本实施例中，通过此种设计，通过水浴筒301、进水管302、水温表和搅拌筒304的设计，当需要对细胞进行破碎前，可通过进水管302向水浴筒301内注入热水，水温表可方便工作人员实时查看水温情况，保证水浴筒301内的水温恒定，而出水管303的设计可使水浴筒301内实现水的循环，水浴筒301可给搅拌筒304内的细胞组织提供稳定热量，稳定的热量可使得细胞组织在恒温条件下消化，并且消化效果更好，通过搅拌筒304、密封盖305、电机306、U型搅拌杆307、进液管308、进料管309的设计，当需要对细胞进行破碎时，可启动电机306，电机306可带动U型搅拌杆307转动，U型搅拌杆307搅拌面积更大可使搅拌筒304内的细胞组织得到充分的搅拌，从而解决了现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底的问题。

[0020] 其中，震荡装置9包括外箱901、震荡机902、震荡托盘903、震荡箱904，外箱901的底部固定安装有支撑脚，外箱901的内底部固定安装有震荡机902，震荡机902的顶部设置有震荡托盘903，震荡托盘903的顶部固定安装有震荡箱904。

[0021] 本实施例中，通过此种设计，通过出液管4、闭合开关5、抽液泵7、软管8和震荡装置9的设计，可使破碎后的细胞组织抽取到震荡装置9中，通过外箱901、震荡机902、震荡托盘903和震荡箱904的设计，破碎后的细胞组织可进入到震荡箱904中，此时启动震荡机902，震荡机902带动震荡托盘903对震荡箱904进行震荡处理，从而解决了现有一些提取装置，在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀，影响细胞活性因子使用的问题。

[0022] 其中，支脚2的数量为四个，且四个支脚2分别设置在水浴筒301底部的四角处。

[0023] 本实施例中，通过此种设计，支脚2能够使设备更加稳定，从而保证设备的正常运行。

[0024] 其中，外箱901的顶部活动连接有顶盖10，顶盖10的顶部固定安装有手拉杆，手拉杆外表面套接有防滑。

[0025] 本实施例中，通过此种设计，防滑套可防止工作人员打开顶盖10时手部打滑，造成一些不比必要的损失。

[0026] 其中，外箱901的一侧设置有控制台11，控制台11的上表面设置有控制按钮。

[0027] 本实施例中，通过此种设计，控制台11可方便工作人员操控震荡装置9，保证提取设备的正常运行。

[0028] 工作原理：通过水浴筒301、进水管302、水温表和搅拌筒304的设计，当需要对细胞进行破碎前，可通过进水管302向水浴筒301内注入热水，水温表可方便工作人员实时查看水温情况，保证水浴筒301内的水温恒定，而出水管303的设计可使水浴筒301内实现水的循环，水浴筒301可给搅拌筒304内的细胞组织提供稳定热量，稳定的热量可使得细胞组织在恒温条件下消化，并且消化效果更好，通过搅拌筒304、密封盖305、电机306、U型搅拌杆307、进液管308、进料管309的设计，当需要对细胞进行破碎时，可启动电机306，电机306可带动U型搅拌杆307转动，U型搅拌杆307搅拌面积更大可使搅拌筒304内的细胞组织得到充分的搅拌，从而解决了现有大多数提取装置，常常出现破碎效果不理想，消化处理不彻底的问题，通过出液管4、闭合开关5、抽液泵7、软管8和震荡装置9的设计，可使破碎后的细胞组织抽取到震荡装置9中，通过外箱901、震荡机902、震荡托盘903和震荡箱904的设计，破碎后的细胞组织可进入到震荡箱904中，此时启动震荡机902，震荡机902带动震荡托盘903对震荡箱904进行震荡处理，从而解决了现有一些提取装置，在细胞破碎后，无法使细胞处理均匀，极易导致细胞的再次沉淀，影响细胞活性因子使用的问题。

[0029] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0030] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。