1. 一种干细胞活性因子提取装置，包括地面（1），其特征在于，所述地面（1）的顶部固定安装有支脚（2），所述第一支脚（2）的顶部固定安装有搅拌消化装置（3），所述搅拌消化装置（3）的底部固定安装有出液管（4），所述出液管（4）远离搅拌消化装置（3）的一端固定安装有闭合开关（5）,

所述闭合开关（5）的一侧安装有连接管（6），所述连接管远离闭合开关（5）的一端固定连接有抽液泵（7），所述抽液泵（7）的底部固定连接有固定板，所述固定板与地面（1）的顶部固定连接，所述抽液泵（7）远离连接管（6）的一侧固定连接有软管（8），所述软管（8）远离抽液泵（7）的一端与震荡装置（9）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的干细胞活性因子提取装置，其特征在于，所述搅拌消化装置（3）包括水浴筒（301）、进水管（302）、出水管（303）、搅拌筒（304）、密封盖（305）、电机（306）、U型搅拌杆（307）、进液管（308）、进料管（309），所述水浴筒（301）的一侧设置有进水管（302），所述水浴筒（301）远离进水管（302）的一侧固定安装有出水管（303），所述出水管（303）的外表面设置有水温表，所述水浴筒（301）的上表面设置有搅拌筒（304），所述搅拌筒（304）的顶部活动连接有密封盖（305），所述密封盖（305）的顶部固定安装有电机架，所述电机架的内部固定安装有电机（306），所述电机（306）的一侧设置有电机输出端，所述电机输出端远离电机（306）的一端固定安装有U型搅拌杆（307），所述U型搅拌杆（307）贯穿于密封盖（305）的内部，所述密封盖（305）内部靠近U型搅拌杆（307）的一侧固定安装有进液管（308），所述密封盖（305）内部靠近U型搅拌杆（307）的另一侧固定安装有进料管（309）。

3. 根据权利要求1所述的干细胞活性因子提取装置，其特征在于，所述震荡装置（9）包括外箱（901）、震荡机（902）、震荡托盘（903）、震荡箱（904），所述外箱（901）的底部固定安装有支撑脚，所述外箱（901）的内底部固定安装有震荡机（902），所述震荡机（902）的顶部设置有震荡托盘（903），所述震荡托盘（903）的顶部固定安装有震荡箱（904）。

4. 根据权利要求1所述的干细胞活性因子提取装置，其特征在于，所述支脚（2）的数量为四个，且四个所述支脚（2）分别设置在水浴筒（301）底部的四角处。

5. 根据权利要1所述的干细胞活性因子提取装置，其特征在于，所述外箱（901）的顶部活动连接有顶盖（10），所述顶盖（10）的顶部固定安装有手拉杆，所述手拉杆外表面套接有防滑套。

6. 根据权利要求3所述的干细胞活性因子提取装置，其特征在于，所述外箱（901）的一侧设置有控制台（11），所述控制台（11）的上表面设置有控制按钮。