1. 一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，包括装置座体（1）、存放槽（2）、撑口机构（3）、提取管（5）和压板（13），其特征在于：所述装置座体（1）顶端的中心位置处设置有存放槽（2），且存放槽（2）一侧的装置座体（1）顶端设置有撑口机构（3），所述存放槽（2）另一侧的装置座体（1）顶端设置有螺纹转杆（6），且螺纹转杆（6）的顶端固定有旋钮（7），螺纹转杆（6）的底端与装置座体（1）的顶端转动连接，所述螺纹转杆（6）的一侧设置有存放架（4），且存放架（4）的内部设置有提取管（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，其特征在于：所述存放槽（2）两侧的装置座体（1）内部皆设置有驱动腔（11），且驱动腔（11）一侧的内壁上安装有伸缩杆（12），并且伸缩杆（12）的输出端固定有压板（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，其特征在于：所述撑口机构（3）的内部依次设置有支撑架（301）、连接弹簧（302）、弹性夹（303）、撑片（304）和支撑弹簧（305），所述存放槽（2）一侧的装置座体（1）顶端固定有支撑架（301），且支撑架（301）的一端固定有连接弹簧（302）。

4. 根据权利要求3所述的浓缩提取装置，其特征在于：所述连接弹簧（302）的底端固定有弹性夹（303），且弹性夹（303）的底端皆固定有撑片（304），并且弹性夹（303）的内部皆安装有等间距的支撑弹簧（305）。

5. 根据权利要求4所述的浓缩提取装置，其特征在于：所述存放架（4）位置处的螺纹转杆（6）外壁上套装有螺纹块（8），螺纹块（8）与螺纹转杆（6）螺纹连接，螺纹块（8）的一端与存放架（4）的外壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的浓缩液提取装置，其特征在于：所述螺纹转杆（6）一侧的装置座体（1）顶端固定有限位滑杆（9），且限位滑杆（9）的外壁上套装有滑块（10），滑块（10）与限位滑杆（9）滑动连接，滑块（10）的一端与螺纹块（8）的外壁固定连接。