一种干细胞面膜的浓缩液提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及提取装置技术领域，具体为一种干细胞面膜的浓缩液提取装置。

背景技术

[0002] 干细胞面膜其实也就是市面上所称的医美面膜之一，也是祛痘印的法宝，干细胞面膜主要的成分就是EGF因子，也被大家称为“生美因子”，EGF的主要功能是促进皮肤细胞的分裂，活化及修复肌肤旧死细胞，刺激新细胞生长，使我们的肌肤恢复年轻状态，任何肌肤的痘印，痘疤，暗斑，暗疮的问题都能有效解决，在干细胞面膜的生产加工过程中，需要对面膜内的浓缩液进行提取检测，因此需要使用到提取装置。现今市场上的此类提取装置基本可以满足工业使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0003] （1）现有的此类提取装置在使用时由于面膜袋的开口容易紧贴在一起，不易分离，因此影响了提取工作的效率；

（2）现有的此类提取装置在使用时，一人难以独立完成，因此有待改进；

（3）现有的此类提取装置在使用时由于浓缩液吸收在面膜纸内部，仅有少量的浓缩液留存在面膜袋内部，因此给提取工作带来了不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，以解决上述背景技术中提出提取装置在使用时面膜袋的开口不易分离，一人难以独立完成和浓缩液提取不便的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，包括装置座体、存放槽、撑口机构、提取管和压板，所述装置座体顶端的中心位置处设置有存放槽，且存放槽一侧的装置座体顶端设置有撑口机构，所述存放槽另一侧的装置座体顶端设置有螺纹转杆，且螺纹转杆的顶端固定有旋钮，螺纹转杆的底端与装置座体的顶端转动连接，所述螺纹转杆的一侧设置有存放架，且存放架的内部设置有提取管。

[0006] 优选的，所述存放槽两侧的装置座体内部皆设置有驱动腔，且驱动腔一侧的内壁上安装有伸缩杆，并且伸缩杆的输出端固定有压板，便于将面膜纸内部的浓缩液挤压出。

[0007] 优选的，所述撑口机构的内部依次设置有支撑架、连接弹簧、弹性夹、撑片和支撑弹簧，存放槽一侧的装置座体顶端固定有支撑架，且支撑架的一端固定有连接弹簧，便于撑片的安装工作。

[0008] 优选的，所述连接弹簧的底端固定有弹性夹，且弹性夹的底端皆固定有撑片，并且弹性夹的内部皆安装有等间距的支撑弹簧，利用支撑弹簧的弹性将面膜袋的开口撑开。

[0009] 优选的，所述存放架位置处的螺纹转杆外壁上套装有螺纹块，螺纹块与螺纹转杆螺纹连接，螺纹块的一端与存放架的外壁固定连接，使得提取工作更加简便。

[0010] 优选的，所述螺纹转杆一侧的装置座体顶端固定有限位滑杆，且限位滑杆的外壁上套装有滑块，滑块与限位滑杆滑动连接，滑块的一端与螺纹块的外壁固定连接，辅助螺纹块的移动工作。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该干细胞面膜的浓缩液提取装置不仅便于将面膜袋的开口撑开，操作简单、可一人独立完成，而且便于将浓缩液挤出；

（1）通过设置有支撑架、连接弹簧、弹性夹、撑片和支撑弹簧，下拉弹性夹使其拉伸连接弹簧并下移，捏合弹性夹使得支撑弹簧被压缩，将弹性夹底端的撑片伸入面膜袋的开口内，再松开弹性夹使得撑片在支撑弹簧的弹性复位作用下分离，从而便于将面膜袋的开口撑开；

（2）通过设置有存放架、提取管、螺纹转杆、旋钮、螺纹块、限位滑杆和滑块，旋转旋钮使得螺纹转杆转动，螺纹转杆驱动螺纹块使其带动存放架下移，使得存放架内部的提取管下移至面膜袋内，同时，螺纹块带动滑块使其在限位滑杆的外壁上滑动，此过程操作简单，可一人独立完成；

（3）通过设置有驱动腔、伸缩杆和压板，伸缩杆将压板从驱动腔的内部推入至存放槽的内部，对面膜袋进行挤压，使得面膜纸内部的浓缩液被压出，捏住提取管顶端的胶头即可将浓缩液提取出，从而便于将浓缩液挤出。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种干细胞面膜的浓缩液提取装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种干细胞面膜的浓缩液提取装置的俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种干细胞面膜的浓缩液提取装置的撑口机构结构示意图；

图4为本实用新型一种干细胞面膜的浓缩液提取装置的弹性夹侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、装置座体；2、存放槽；3、撑口机构；301、支撑架；302、连接弹簧；303、弹性夹；304、撑片；305、支撑弹簧；4、存放架；5、提取管；6、螺纹转杆；7、旋钮；8、螺纹块；9、限位滑杆；10、滑块；11、驱动腔；12、伸缩杆；13、压板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，包括装置座体1、存放槽2、撑口机构3、提取管5和压板13，装置座体1顶端的中心位置处设置有存放槽2，且存放槽2一侧的装置座体1顶端设置有撑口机构3；

撑口机构3的内部依次设置有支撑架301、连接弹簧302、弹性夹303、撑片304和支撑弹簧305，存放槽2一侧的装置座体1顶端固定有支撑架301，且支撑架301的一端固定有连接弹簧302，连接弹簧302的底端固定有弹性夹303，且弹性夹303的底端皆固定有撑片304，并且弹性夹303的内部皆安装有等间距的支撑弹簧305；

下拉弹性夹303使其拉伸连接弹簧302并下移，捏合弹性夹303使得支撑弹簧305被压缩，将弹性夹303底端的撑片304伸入面膜袋的开口内，再松开弹性夹303使得撑片304在支撑弹簧305的弹性复位作用下分离，从而便于将面膜袋的开口撑开；

存放槽2两侧的装置座体1内部皆设置有驱动腔11，且驱动腔11一侧的内壁上安装有伸缩杆12，并且伸缩杆12的输出端固定有压板13，便于将面膜纸内部的浓缩液挤压出；

存放槽2另一侧的装置座体1顶端设置有螺纹转杆6，且螺纹转杆6的顶端固定有旋钮7，螺纹转杆6的底端与装置座体1的顶端转动连接，螺纹转杆6的一侧设置有存放架4，且存放架4的内部设置有提取管5；

存放架4位置处的螺纹转杆6外壁上套装有螺纹块8，螺纹块8与螺纹转杆6螺纹连接，螺纹块8的一端与存放架4的外壁固定连接，使得提取工作更加简便；

螺纹转杆6一侧的装置座体1顶端固定有限位滑杆9，且限位滑杆9的外壁上套装有滑块10，滑块10与限位滑杆9滑动连接，滑块10的一端与螺纹块8的外壁固定连接，辅助螺纹块8的移动工作。

[0016] 工作原理：使用时，首先将面膜袋摆放在装置座体1顶端的存放槽2内部，其次，下拉弹性夹303使其拉伸连接弹簧302并下移，捏合弹性夹303使得支撑弹簧305被压缩，将弹性夹303底端的撑片304伸入面膜袋的开口内，再松开弹性夹303使得撑片304在支撑弹簧305的弹性复位作用下分离，从而便于将面膜袋的开口撑开，然后，与此同时，旋转旋钮7使得螺纹转杆6转动，螺纹转杆6驱动螺纹块8使其带动存放架4下移，使得存放架4内部的提取管5下移至面膜袋内，同时，螺纹块8带动滑块10使其在限位滑杆9的外壁上滑动，此过程操作简单，可一人独立完成，最后，通过操作外部控制设备使其控制伸缩杆12工作，伸缩杆12将压板13从驱动腔11的内部推入至存放槽2的内部，对面膜袋进行挤压，使得面膜纸内部的浓缩液被压出，此时捏住提取管5顶端的胶头即可将浓缩液提取出，从而便于将浓缩液挤出，完成干细胞面膜的浓缩液提取装置的工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。