1. 一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，包括装置支架（1）、步进电机（2）、支撑转台（3）、限位结构（8）和电加热板（10），其特征在于：所述装置支架（1）顶端的一侧固定有支撑转台（3），且支撑转台（3）顶端的两侧皆安装有滑轮（5），并且滑轮（5）顶端的一侧固定有支撑台（6）,支撑台（6）顶端的一侧固定有支撑架（7），所述支撑架（7）顶端的一侧设置有限位结构（8），且限位结构（8）顶端的一侧安装有分离筒（9），分离筒（9）底部的两侧皆安装有温度传感器（21），所述装置支架（1）顶部的一侧安装有步进电机（2），所述分离筒（9）内部的两侧皆安装有电加热板（10）,分离筒（9）底部的一侧固定有内胆（11），所述内胆（11）的两内侧壁上皆固定有承载块（15）,内胆（11）内部的一侧安装有分离筛（14），且分离筛（14）顶端的两侧皆固定有挡块（13）,挡块（13）的底端延伸至承载块（15）的内部，所述分离筛（14）内部的一侧粘接有过滤网（12），所述装置支架（1）一侧的外壁上安装有控制面板（20）,控制面板（20）内部单片机的输出端分别与步进电机（2）和加热面板（10）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，其特征在于：所述装置支架（1）顶端的一侧转动安装有转动主轴（4）,转动主轴（4）的顶端与支撑台（6）的底端固定连接，且转动主轴（4）表面的一侧固定有第二同步带轮（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，其特征在于：所述步进电机（2）顶端的一侧固定有转轴（16），转轴（16）顶端的一侧固定有第一同步带轮（17），且第一同步带轮（17）表面的一侧缠绕有履带（18）,履带（18）的一端与第二同步带轮（19）相互缠绕。

4. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，其特征在于：所述限位结构（8）的内部依次设置有第一限位块（801）、安装槽（802）、支块（803）、第二限位块（804）、导向柱（805）、内螺纹孔（806）、通孔（807）和自攻螺钉（808），所述支撑架（7）顶端的一侧固定有第一限位块（801），且第一限位块（801）上方的分离筒（9）底端固定有支块（803），并且支块（803）内部的一侧固定有第二限位块（804）。

5. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，其特征在于：所述第一限位块（801）内部的一侧设置有安装槽（802）,第一限位块（801）底端的一侧设置有通孔（807），且通孔（807）内部的一侧安装有自攻螺钉（808）。

6. 根据权利要求4所述的一种胎盘母体间充质干细胞分离纯化装置，其特征在于：所述第二限位块（804）内部的一侧固定有导向柱（805），且安装槽（802）底端的一侧设置有内螺纹孔（806）。