1. 一种参麦多糖制剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、乙醇除杂：将红参与麦冬分别加入乙醇浸渍，然后加热回流提取，红参提取6次，麦冬提取2次，每次用3倍量乙醇回流提取；回收提取残渣，于干燥器中烘干，制备得到红参药材渣和麦冬药材渣；

步骤2、水提浓缩：将红参药材渣和麦冬药材渣混合，加入蒸馏水进行提取，提取两次；合并提取液将其浓缩至1/20体积，过滤，制备得到浓缩物，备用；

步骤3、醇沉：在步骤2制备得到的浓缩物中加入无水乙醇，4℃静置过夜，离心收集沉淀，依次用无水乙醇、丙酮洗涤后，离心分离；

步骤4、冷冻干燥得粉：将沉淀物置于冷冻干燥设备中，真空冷冻干燥后将其磨粉，得到参麦多糖粉剂；

所述步骤1中的乙醇的体积分数为70%-90%；提取时间为1.5h-2.5h；

所述步骤2中的红参药材渣和麦冬药材渣的质量比为1:1；所述红参药材渣和麦冬药材渣的总质量与蒸馏水的料液比（g/ml）为1:20-1:40；水提温度为60-100℃，每次水提时间为0.5-1.5h；

所述步骤3中的浓缩物与无水乙醇的体积比为1:2-1:6。

2、一种由权利要求1所述的制备方法制备得到的参麦多糖制剂。