一种气柱袋充气装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气柱袋加工技术领域，具体为一种气柱袋充气装置。

背景技术

[0002] 气柱袋作为现代化比较先进的包装材料，采用优质的PE+PA薄膜， 坚固耐用气密性高，保护性能更有保障。环保无污染基本材料经SGS检测不含任何重金属，燃烧无毒性，符合不透气、防潮及环保特性符合ROHS2.0绿色环保要求。系本世纪代替保丽龙、EPE、纸浆的最佳选择。

[0003] 目前使用的气柱袋充气设备，在使用时，很多气柱袋充气设备在密封气柱袋的密封口时候，气柱袋内部的气体会从密封口露出，让气柱袋内部的气体不充足，降低了气柱袋的保障效率，为此，本领域的技术人员提出了一种气柱袋充气装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种气柱袋充气装置，解决了在密封气柱袋的密封口时候，气柱袋内部的气体会从密封口露出，让气柱袋内部的气体不充足，降低了气柱袋的保障效率的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种气柱袋充气装置，包括支撑架，所述支撑架的顶部固定连接有密封机构，所述密封机构的一侧设有包装机构，所述包装机构的底部与支撑架的顶部固定连接。

[0006] 所述密封机构包括密封架，所述密封架的一侧固定连接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的收缩端通过浮动接头固定连接有进气块，所述进气块的外部固定连接有进气针，所述进气针的一侧设有单向进气阀，所述进气块的一端与单向进气阀的外部固定连接，所述密封架的顶部与底部均固定连接有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆的收缩端固定连接有压块，所述压块的内部固定连接有第一加热块。

[0007] 优选的，所述包装机构包括移动架，所述移动架的内部固定连接有第三伸缩杆，所述第三伸缩杆的底部固定连接有上模座，所述上模座的底部设有下模座，所述下模座的外部与移动架的内部固定连接，所述上模座和下模座的内部均开设有凹槽，所述凹槽的内部固定连接有隔热膜，所述凹槽的外部设有第二加热块，所述上模座和下模座的内部与第二加热块的外部固定连接。

[0008] 优选的，所述移动架的一侧设有引向杆，所述引向杆的底部与支撑架的顶部固定连接，所述下模座的顶部与引向杆的内侧在同一水平面。

[0009] 优选的，所述引向杆的一侧设有尼龙布，所述尼龙布的内部固定连接有第一滚动杆，所述第一滚动杆的一端与支撑架的外部通过固定块固定连接。

[0010] 优选的，所述移动架的另一侧设有电机，所述电机的外部与支撑架的外部通过固定块固定连接，所述电机的输出轴固定连接有第二滚动杆。

[0011] 优选的，所述支撑架的底部固定连接有气泵，所述气泵的出气端与单向进气阀的一端通过气管固定连接，所述进气针的底部与下模座的顶部在同一水平面。

[0012] 有益效果

本实用新型提供了一种气柱袋充气装置。与现有技术相比具备以下有益效果：

1、一种气柱袋充气装置，通过密封机构包括密封架，密封架的一侧固定连接有第一伸缩杆，第一伸缩杆的收缩端通过浮动接头固定连接有进气块，进气块的外部固定连接有进气针，进气针的一侧设有单向进气阀，进气块的一端与单向进气阀的外部固定连接，密封架的顶部与底部均固定连接有第二伸缩杆，第二伸缩杆的收缩端固定连接有压块，压块的内部固定连接有第一加热块，通过伸长第一伸缩杆，第一伸缩杆的收缩端通过进气块把进气针移动到下模座的顶部，再启动气泵，气泵把气体通过气管传入单向进气阀的内部，单向进气阀在通过进气块和进气针，让凹槽内部的尼龙布贴在隔热膜的内部，在同时收缩第一伸缩杆和伸长第二伸缩杆，第一伸缩杆通过进气块把进气针从凹槽的内部移出，第二伸缩杆的收缩端将压块移动到尼龙布的外部，这样可以给压块内部的第一加热块通电，让加热后的第一加热块把两层尼龙布封口，提高气柱袋的生产速度。

[0013] 2、一种气柱袋充气装置，通过包装机构包括移动架，移动架的内部固定连接有第三伸缩杆，第三伸缩杆的底部固定连接有上模座，上模座的底部设有下模座，下模座的外部与移动架的内部固定连接，上模座和下模座的内部均开设有凹槽，凹槽的内部固定连接有隔热膜，凹槽的外部设有第二加热块，上模座和下模座的内部与第二加热块的外部固定连接，通过伸长第三伸缩杆，第三伸缩杆的收缩端把上模座向下模座移动，使上模座内部的凹槽把进气针通过浮动接头固定在隔热膜的内部，在给下模座和上模座内部的第二加热块通电，这样可以快速地让加热后的第二加热块把两层尼龙布捏合在一起，方便将气体充入尼龙布内部。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型密封机构示意图；

图3为本实用新型第二伸缩杆与压块示意图；

图4为本实用新型包装机构示意图。

[0015] 图中：1、支撑架；2、密封机构；21、密封架；22、第一伸缩杆；23、压块；24、第一加热块；25、进气块；26、第二伸缩杆；27、单向进气阀；28、进气针；3、包装机构；31、移动架；32、上模座；33、下模座；34、凹槽；35、隔热膜；36、第二加热块；37、第三伸缩杆；4、第一滚动杆；5、引向杆；6、气泵；7、电机；8、第二滚动杆；9、尼龙布。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型提供一种技术方案：一种气柱袋充气装置，包括支撑架1，支撑架1的顶部固定连接有密封机构2，密封机构2的一侧设有包装机构3，包装机构3的底部与支撑架1的顶部固定连接。

[0018] 请参阅图2-3，密封机构2包括密封架21，密封架21的一侧固定连接有第一伸缩杆22，第一伸缩杆22的收缩端通过浮动接头固定连接有进气块25，进气块25的外部固定连接有进气针28，进气针28的一侧设有单向进气阀27，进气块25的一端与单向进气阀27的外部固定连接，密封架21的顶部与底部均固定连接有第二伸缩杆26，第二伸缩杆26的收缩端固定连接有压块23，压块23的内部固定连接有第一加热块24，压块23的一侧固定连接活动棉。

[0019] 请参阅图4，包装机构3包括移动架31，移动架31的内部固定连接有第三伸缩杆37，第三伸缩杆37的底部固定连接有上模座32，上模座32的底部设有下模座33，下模座33的外部与移动架31的内部固定连接，上模座32和下模座33的内部均开设有凹槽34，凹槽34的内部固定连接有隔热膜35，凹槽34的外部设有第二加热块36，上模座32和下模座33的内部与第二加热块36的外部固定连接。

[0020] 请参阅图1，移动架31的一侧设有引向杆5，引向杆5的底部与支撑架1的顶部固定连接，下模座33的顶部与引向杆5的内侧在同一水平面，引向杆5的一侧设有尼龙布9，尼龙布9的内部固定连接有第一滚动杆4，第一滚动杆4的一端与支撑架1的外部通过固定块固定连接，移动架31的另一侧设有电机7，电机7的外部与支撑架1的外部通过固定块固定连接，电机7的输出轴固定连接有第二滚动杆8，支撑架1的底部固定连接有气泵6，气泵6的出气端与单向进气阀27的一端通过气管固定连接，进气针28的底部与下模座33的顶部在同一水平面。

[0021] 使用时，首先将尼龙布9套在第一滚动杆4的外部，再将尼龙布9通过引向杆5和包装机构3缠绕在第二滚动杆8的外部，在伸长第一伸缩杆22，第一伸缩杆22的收缩端通过进气块25把进气针28移动到下模座33的顶部，然后把第三伸缩杆37伸长，第三伸缩杆37的收缩端把上模座32向下模座33移动，使上模座32内部的凹槽34把进气针28通过浮动接头固定在隔热膜35的内部，再启动气泵6，气泵6把气体通过气管传入单向进气阀27的内部，单向进气阀27在通过进气块25和进气针28，让凹槽34内部的尼龙布9贴在隔热膜35的内部，在给下模座33和上模座32内部的第二加热块36通电，让加热后的第二加热块36把两层尼龙布9捏合在一起，其次再同时收缩第一伸缩杆22和伸长第二伸缩杆26，第一伸缩杆22通过进气块25把进气针28从凹槽34的内部移出，第二伸缩杆26的收缩端将压块23移动到尼龙布9的外部，第一加热块24一侧的活动棉将两层尼龙布9的风口捏合，再给压块23内部的第一加热块24通电，让加热后的第一加热块24把两层尼龙布9封口，当气柱袋充满气后，再启动电机7，让电机7的输出轴通过第二滚动杆8将充满气后的气柱袋缠绕收集。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。