一种气柱袋加工用密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气柱袋加工技术领域，具体为一种气柱袋加工用密封装置。

背景技术

[0002] 气柱袋又称缓冲气柱袋，是使用自然空气填充的新式包装系统，气柱袋运用物理原则，一次充气，全排充满，自动锁气，形成潜水舱，遇到破损时，只有破损的气柱部分失效，其余气柱完全不受影响，仍然维持保护效果，方便长时间储运不漏气的抗震保护，气柱式全面性包覆的缓冲保护，将损坏率降至最低，在气柱袋的生产过程中，需要对气柱袋不同的气柱进行热封处理，以方便包装时气柱袋的折弯。

[0003] 传统的用于包装气柱袋生产的热封装置不方便调节热封板的位置，从而使设备不能调节气柱袋充气的粗细，只能加工生产出一种粗细的气柱袋，不能很好的适用各种大小不同的产品，面对大小不同的产品，需要不同粗细的气柱袋时，增加生产设备机械，也浪费大量场地空间和大量资金。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种气柱袋加工用密封装置，解决了设备生产气柱袋时不能调节气柱袋充气粗细的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种气柱袋加工用密封装置，包括底板、设置在底板底部的支撑架、设置在底板右部的原料转动架和设置在底板左部的成品转动架，所述底板背面的中部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的输出端通过固定架固定连接有调节箱，所述调节箱顶部的中部通过转动架转动连接有调节杆，所述调节杆的一端贯穿调节箱并固定连接有第一锥齿轮，所述调节箱内腔的顶部且位于调节杆的左右两侧均开设有滑槽，所述滑槽的内表面通过滑块滑动连接有螺纹板，所述调节箱内腔的顶部且位于滑槽与调节杆之间固定连接有固定板，所述固定板的内表面通过轴承转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆靠近调节杆的一端固定连接有与第一锥齿轮相适配的第二锥齿轮，所述螺纹杆远离调节杆一端的外表面与螺纹板的内表面螺纹连接，所述调节箱内腔的左右两侧之间且位于螺纹杆的下方固定连接有滑杆，所述滑杆外表面的中部套设并固定连接有第一热压条，所述滑杆的外表面且位于第一热压条的左右两侧均套设并滑动连接有第二热压条，所述滑杆的外表面且位于第二热压条相背的一侧滑动连接有扎刀，所述扎刀与第二热压条之间固定连接有联动板，所述联动板的顶部与螺纹板的底部固定连接。

[0006] 优选的，所述成品转动架底板的正面固定连接有竖板，所述竖板的背面通过支撑架固定连接有电动机。

[0007] 优选的，所述电动机输出轴的一端通过联轴器固定连接有L型转动架，所述竖板的背面且位于电动机的上方通过轴承转动连接有输出杆。

[0008] 优选的，所述输出杆的一端固定连接有三角板，所述三角板的三个拐角处均开设有与L型转动架相适配的转动槽，所述三角板背面的中部通过连杆与成品转动架的转轴固定连接。

[0009] 优选的，所述底板顶部的左右两侧均通过转动块转动连接有第一保护滚轮。

[0010] 优选的，所述底板底部的左右两侧均固定连接有第二保护滚轮，所述底板的顶部且位于调节箱的下方固定连接有保护板。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种气柱袋加工用密封装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该气柱袋加工用密封装置，配合底板、支撑架、原料转动架、成品转动架、伸缩杆、调节箱、调节杆、第一锥齿轮、滑槽、螺纹板、固定板、螺纹杆、第二锥齿轮、滑杆、第一热压条、第二热压条、扎刀和联动板的设置，调节杆带动第一锥齿轮使第二锥齿轮转动，第二锥齿轮带动螺纹板使联动板移动，联动板带动扎刀和第二热压条向第一热压条移动，从而使第二热压条与第一热压条之间的间距缩小，反向转动调节杆，即可扩大第二热压条与第一热压条之间的间距，从而可以方便的调节热压条之间的距离，进而使装置也可以在不需要更换设备的情况下生产不同粗细的气柱袋，进而使气柱袋更好的适用不同大小的产品，也同时为商家节省大量的场地空间和大量的资金。

[0012] （2）、该气柱袋加工用密封装置，通过在输出杆的一端固定连接有三角板，所述三角板的三个拐角处均开设有与L型转动架相适配的转动槽，所述三角板背面的中部通过连杆与成品转动架的转轴固定连接，使电动机可以间接性带动成品转动架转动，从而使热压条有足够的时间对产品进行密封，防止电动机持续转动，带动产品持续移动，使热压条对产品不能密封完全，从而影响生产质量，浪费生产资源。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的外部结构示意图；

图2为本实用新型调节箱的内部结构示意图；

图3为本实用新型底板、伸缩杆和调节箱的结构连接示意图；

图4为本实用新型竖板、电动机、L型转动架和三角板的结构连接示意图；

图5为本实用新型三角板、转动槽和L型转动架的结构连接示意图；

图6为本实用新型扎刀的结构示意图。

[0014] 图中：1、底板；2、支撑架；3、原料转动架；4、成品转动架；5、伸缩杆；6、调节箱；7、调节杆；8、第一锥齿轮；9、滑槽；10、螺纹板；11、固定板；12、螺纹杆；13、第二锥齿轮；14、滑杆；15、第一热压条；16、第二热压条；17、扎刀；18、联动板；19、竖板；20、电动机；21、L型转动架；22、输出杆；23、三角板；24、转动槽；25、第一保护滚轮；26、第二保护滚轮；27、保护板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种气柱袋加工用密封装置，包括底板1、设置在底板1底部的支撑架2、设置在底板1右部的原料转动架3和设置在底板1左部的成品转动架4，底板1背面的中部固定连接有伸缩杆5，伸缩杆5的输出端通过固定架固定连接有调节箱6，调节箱6顶部的中部通过转动架转动连接有调节杆7，调节杆7的一端贯穿调节箱6并固定连接有第一锥齿轮8，调节箱6内腔的顶部且位于调节杆7的左右两侧均开设有滑槽9，滑槽9的内表面通过滑块滑动连接有螺纹板10，调节箱6内腔的顶部且位于滑槽9与调节杆7之间固定连接有固定板11，固定板11的内表面通过轴承转动连接有螺纹杆12，螺纹杆12靠近调节杆7的一端固定连接有与第一锥齿轮8相适配的第二锥齿轮13，螺纹杆12远离调节杆7一端的外表面与螺纹板10的内表面螺纹连接，调节箱6内腔的左右两侧之间且位于螺纹杆12的下方固定连接有滑杆14，滑杆14外表面的中部套设并固定连接有第一热压条15，第一热压条15与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，滑杆14的外表面且位于第一热压条15的左右两侧均套设并滑动连接有第二热压条16，第二热压条16与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，滑杆14的外表面且位于第二热压条16相背的一侧滑动连接有扎刀17，扎刀17与第二热压条16之间固定连接有联动板18，联动板18的顶部与螺纹板10的底部固定连接，调节杆7带动第一锥齿轮8使第二锥齿轮13转动，第二锥齿轮13带动螺纹板10使联动板18移动，联动板18带动扎刀17和第二热压条16向第一热压条15移动，从而使第二热压条16与第一热压条15之间的间距缩小，反向转动调节杆7，即可扩大第二热压条16与第一热压条15之间的间距，从而可以方便的调节热压条之间的距离，进而使装置也可以在不需要更换设备的情况下生产不同粗细的气柱袋，进而使气柱袋更好的适用不同大小的产品，也同时为商家节省大量的场地空间和大量的资金。

[0017] 进一步的，成品转动架4底板的正面固定连接有竖板19，竖板19的背面通过支撑架固定连接有电动机20，电动机20与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制。

[0018] 进一步的，电动机20输出轴的一端通过联轴器固定连接有L型转动架21，竖板19的背面且位于电动机20的上方通过轴承转动连接有输出杆22。

[0019] 进一步的，输出杆22的一端固定连接有三角板23，三角板23的三个拐角处均开设有与L型转动架21相适配的转动槽24，三角板23背面的中部通过连杆与成品转动架4的转轴固定连接。

[0020] 进一步的，底板1顶部的左右两侧均通过转动块转动连接有第一保护滚轮25，第一保护滚轮25由滚轮和支撑架组合而成，连接第一保护滚轮25的转动块由固定板、螺栓和螺母组合而成，需要调节高低时，可以松动螺栓螺母进行调节，使用时拧紧螺栓螺母进行固定。

[0021] 进一步的，底板1底部的左右两侧均固定连接有第二保护滚轮26，第二保护滚轮26由滚轮和支撑架组合而成，底板1的顶部且位于调节箱6的下方固定连接有保护板27，保护板27由钢板制作，起到保护底板1和增高台面的作用。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，根据产品需求转动调节杆7，调节杆7带动第一锥齿轮8使第二锥齿轮13转动，第二锥齿轮13带动螺纹杆12使螺纹板10在滑槽9内滑动的同时带动联动板18移动，联动板18带动第二热压条16和扎刀17同时靠近或远离第一热压条15，即可完成第一热压条15与第二热压条16之间的间距调节，然后启动电动机20的控制开关，使电动机20带动L型转动架21转动，L型转动架21带动三角板23使成品转动架4转动，成品转动架4通过原料带动原料转动架转动，控制伸缩杆5的控制开关，使调节箱6带动热压条上下移动，使原料在底板1上进行密封。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。