1．一种适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：包括多个并行分布的主定位件（1）和多个并行分布的副定位件（2），所述主定位件（1）的中部、沿着主定位件（1）的长度方向设置有长槽（3），所述副定位件（2）依次穿插在并行分布的主定位件（1）的长槽（3）中，且在副定位件（2）的两端可拆卸安装有限位部（4），所述限位部（4）用于防止副定位件（2）的端部通过所述长槽（3）。

2．根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：在所述主定位件（1）和/或副定位件（2）上设置有将主定位件（1）和副定位件（2）进行装配固定的固定结构。

3．根据权利要求2所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：所述固定结构包括分布设置在主定位件（1）和/或副定位件（2）上的装配孔，通过加强螺栓将主定位件（1）和副定位件（2）进行装配固定。

4．根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：所述限位部（4）的两侧端部设置有呈圆柱状的连接部（5），在连接部（5）的外表面设置有螺纹结构，所述限位部（4）旋套在所述连接部（5）上，所述限位部（4）的直径大于所述长槽（3）的高度。

5．根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：所述主定位件（1）和/或副定位件（2）上均设置有刻度线。

6．根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：所述副定位件（2）的一侧贴设有与钢筋（6）进行吸附定位的磁铁片（7）。

7．根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁承台钢筋的定位装置，其特征在于：所述副定位件（2）为圆柱结构，且在副定位件（2）的对称两侧均匀间隔布置有倾斜件和/或环件，并且在倾斜件和/或环件的外表面设置有橡胶垫。