本实用新型公开了一种多功能交通信号灯，包括驱动箱，所述驱动箱内腔的底部通过固定板固定安装有电机，电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，转动杆的一端通过轴承件转动连接于驱动箱内腔的左壁，转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮，驱动箱顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框和第二支撑框，第二支撑框内腔的后部固定连接有齿轮板，本实用新型涉及交通工具技术领域。该多功能交通信号灯，通过电机带动转动杆进行旋转，使第一锥齿轮与第二锥齿轮联动，从而使刮雨筒在螺纹筒和丝杆的带动下进行上下移动，再通过齿轮筒与齿轮板的作用使固定杆在移动的同时进行旋转，从而有效的对信号灯表面进行刮水和清洁。

1.一种多功能交通信号灯，包括驱动箱（1），其特征在于：所述驱动箱（1）内腔的底部通过固定板固定安装有电机（2），所述电机（2）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（3），所述转动杆（3）的一端通过轴承件转动连接于驱动箱（1）内腔的左壁，所述转动杆（3）的表面固定连接有第一锥齿轮（4），所述驱动箱（1）顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框（5）和第二支撑框（6），所述第二支撑框（6）内腔的后部固定连接有齿轮板（7），所述第二支撑框（6）内腔的右侧固定安装有滑槽板（8），所述第一支撑框内腔（5）的顶部通过轴承件转动连接有丝杆（9），所述丝杆（9）的一端依次贯穿第一支撑框（5）和驱动箱（1）并延伸至驱动箱（1）的内部，所述丝杆（9）延伸至驱动箱（1）内部的一端固定连接有与第一锥齿轮（4）相啮合的第二锥齿轮（10），所述丝杆（9）的表面且位于第一支撑框（5）的内部螺纹连接有螺纹筒（11），所述螺纹筒（11）的右侧通过轴承件转动连接有固定杆（12），所述固定杆（12）的一端依次贯穿第一支撑框（5）和第二支撑框（6）并延伸至第二支撑框（6）的内部，所述固定杆（12）延伸至第二支撑框（6）内部的一端通过轴承件转动连接有滑块（25），所述滑块（25）的一侧滑动安装于所述滑槽板（8）的内部，所述固定杆（12）的表面且位于第二支撑框（6）的内部固定连接有与齿轮板（7）相啮合的齿轮筒（26），所述固定杆（12）的表面且位于第一支撑框（5）和第二支撑框（6）之间固定套接有刮雨筒（13），所述驱动箱（1）的顶部且位于第一支撑框（5）和第二支撑框（6）之间通过支架固定安装有安装板（14），所述安装板（14）的表面固定安装有信号灯（15）。

2.根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述第一支撑框（5）的左侧通过连接块固定安装有蓄水筒（16），所述蓄水筒（16）内腔的顶部通过固定块固定安装有触发按钮（17），所述蓄水筒（16）内腔底部的右侧固定安装有竖杆（18），所述竖杆（18）的表面通过支架活动套接有与触发按钮（17）相配合使用的漂浮板（19）。

3.根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述蓄水筒（16）顶部的外侧开设有进水口（20），且进水口（20）设置有若干个，所述蓄水筒（16）内腔的底部连通有点滴管（21）。

4.根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）底部的两侧均通过固定板固定安装有万向轮（22）。

5.根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）的表面通过连接板固定安装有控制按钮（23）。

6.根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）的左侧固定安装有托架（24）。

一种多功能交通信号灯

技术领域

本实用新型涉及交通工具技术领域，具体为一种多功能交通信号灯。

背景技术

在道路交叉口上无法实现交通分离的地方，用来在时间上给交通流分配通行权的交通指挥措施，交通信号的作用是科学分配道路上车辆、行人的通行权，使之有秩序地顺利通行，交通信号分为：交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥，在实际中最常见的为交通信号灯，但是在一些偏僻的路段无法及时的安装大型的交通信号灯架，所以通常会将一种小型的移动信号灯装置放置在该路段以作临时使用。

现使用的移动式交通信号灯由于体型小移动方便，所以经常被使用于部分路段，但是其还具有一些不可忽视的缺陷，比如整个装置过于矮小无法与悬挂式的信号灯相比较，使装置在马路上被汽车扬起的灰尘覆盖，导致在遇到暴雨天气时信号灯表面都是污浊的积水可能会导致司机无法清晰的观察到信号灯的颜色变化，从而发生交通事故。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种多功能交通信号灯，解决了移动式信号灯装置在遇到下雨时表面污浊影响司机观察，且无法自动工作的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种多功能交通信号灯，包括驱动箱，所述驱动箱内腔的底部通过固定板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的一端通过轴承件转动连接于驱动箱内腔的左壁，所述转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮，所述驱动箱顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框和第二支撑框，所述第二支撑框内腔的后部固定连接有齿轮板，所述第二支撑框内腔的右侧固定安装有滑槽板，所述第一支撑框内腔的顶部通过轴承件转动连接有丝杆，所述丝杆的一端依次贯穿第一支撑框和驱动箱并延伸至驱动箱的内部，所述丝杆延伸至驱动箱内部的一端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述丝杆的表面且位于第一支撑框的内部螺纹连接有螺纹筒，所述螺纹筒的右侧通过轴承件转动连接有固定杆，所述固定杆的一端依次贯穿第一支撑框和第二支撑框并延伸至第二支撑框的内部，所述固定杆延伸至第二支撑框内部的一端通过轴承件转动连接有滑块，所述滑块的一侧滑动安装于滑槽板的内部，所述固定杆的表面且位于第二支撑框的内部固定连接有与齿轮板相啮合的齿轮筒，所述固定杆的表面且位于第一支撑框和第二支撑框之间固定套接有刮雨筒，所述驱动箱的顶部且位于第一支撑框和第二支撑框之间通过支架固定安装有安装板，所述安装板的表面固定安装有信号灯。

优选的，所述第一支撑框的左侧通过连接块固定安装有蓄水筒，所述蓄水筒内腔的顶部通过固定块固定安装有触发按钮，所述蓄水筒内腔底部的右侧固定安装有竖杆，所述竖杆的表面通过支架活动套接有与触发按钮相配合使用的漂浮板。

优选的，所述蓄水筒顶部的外侧开设有进水口，且进水口设置有若干个，所述蓄水筒内腔的底部连通有点滴管。

优选的，所述驱动箱底部的两侧均通过固定板固定安装有万向轮。

优选的，所述驱动箱的表面通过连接板固定安装有控制按钮。

优选的，所述驱动箱的左侧固定安装有托架。

有益效果

本实用新型提供了一种多功能交通信号灯。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该多功能交通信号灯，通过电机带动转动杆进行旋转，使第一锥齿轮与第二锥齿轮联动，从而使刮雨筒在螺纹筒和丝杆的带动下进行上下移动，再通过齿轮筒与齿轮板的作用使固定杆在移动的同时进行旋转，从而有效的对信号灯表面进行刮水和清洁，使司机能够清晰的看见信号灯颜色变化，保证了路口过往车辆的交通安全。

（2）、该多功能交通信号灯，通过在蓄水筒的内部放置漂浮板，当下雨时，雨水将入蓄水筒内部，漂浮板在水的浮力下上升随即挤压到触发按钮，使电机开始工作，下雨停止时，内部的积水通过点滴管缓慢流出让漂浮板脱离触发按钮，随即电机停止工作，此装置在下雨时可以不通过人工操作，根据雨势有效的进行刮水清洗和停止，从而方便了道路使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型驱动箱、第一支撑框和第二支撑框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型蓄水筒结构的剖视图；

图5为本实用新型蓄水筒结构的俯视图。

图中：1、驱动箱；2、电机；3、转动杆；4、第一锥齿轮；5、第一支撑框；6、第二支撑框；7、齿轮板；8、滑槽板；9、丝杆；10、第二锥齿轮；11、螺纹筒；12、固定杆；13、刮雨筒；14、安装板；15、信号灯；16、蓄水筒；17、触发按钮；18、竖杆；19、漂浮板；20、进水口；21、点滴管；22、万向轮；23、控制按钮；24、托架；25、滑块；26、齿轮筒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种多功能交通信号灯，包括驱动箱1，驱动箱1内腔的底部通过固定板固定安装有电机2，电机2预先设定好程序，电机2的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆3，转动杆3的一端通过轴承件转动连接于驱动箱1内腔的左壁，转动杆3的表面固定连接有第一锥齿轮4，驱动箱1顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框5和第二支撑框6，第二支撑框6内腔的后部固定连接有齿轮板7，第二支撑框6内腔的右侧固定安装有滑槽板8，第一支撑框5内腔的顶部通过轴承件转动连接有丝杆9，丝杆9的一端依次贯穿第一支撑框5和驱动箱1并延伸至驱动箱1的内部，丝杆9延伸至驱动箱1内部的一端固定连接有与第一锥齿轮4相啮合的第二锥齿轮10，丝杆9的表面且位于第一支撑框5的内部螺纹连接有螺纹筒11，螺纹筒11的右侧通过轴承件转动连接有固定杆12，固定杆12的一端依次贯穿第一支撑框5和第二支撑框6并延伸至第二支撑框6的内部，固定杆12延伸至第二支撑框6内部的一端通过轴承件转动连接有滑块25，滑块25的一侧滑动安装于滑槽板8的内部，固定杆12的表面且位于第二支撑框6的内部固定连接有与齿轮板7相啮合的齿轮筒26，固定杆12的表面且位于第一支撑框5和第二支撑框6之间固定套接有刮雨筒13，刮雨筒13为硬毛制，驱动箱1的顶部且位于第一支撑框5和第二支撑框6之间通过支架固定安装有安装板14，安装板14的表面固定安装有信号灯15，第一支撑框5的左侧通过连接块固定安装有蓄水筒16，蓄水筒16内腔的顶部通过固定块固定安装有触发按钮17，触发按钮17为IP7防水，蓄水筒16内腔底部的右侧固定安装有竖杆18，竖杆18的表面通过支架活动套接有与触发按钮17相配合使用的漂浮板19，蓄水筒16顶部的外侧开设有进水口20，且进水口20设置有若干个，蓄水筒16内腔的底部连通有点滴管21，驱动箱1底部的两侧均通过固定板固定安装有万向轮22，驱动箱1的表面通过连接板固定安装有控制按钮23，驱动箱1的左侧固定安装有托架24。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，工作人员将装置运至路口安装，随后通过控制按钮23将装置启动，当遇到下雨时，雨水通过进水口20积聚在蓄水筒16的内部，随着雨水量增加，漂浮板19通过支架与竖杆18的滑动也随之上升，同时竖杆18也保证了漂浮板19在雨水冲击下不会晃动，当漂浮板19抵压触发按钮17使，电机2启动，此时电机2的输出轴带动转动杆3进行旋转，由于第一锥齿轮4和第二锥齿轮10之间的联动，从而使固定杆12和刮雨筒13在螺纹筒11和丝杆9的带动下进行上下移动，再通过齿轮筒26与齿轮板7的作用使刮雨筒13在移动的同时进行旋转，从而有效的对信号灯表面进行刮水和清洁，当雨停止时，蓄水筒16内部的积水通过点滴管21排出，当水位下降后，漂浮板19脱离触发按钮17，此时电机2通过预先的设置回复与装置顶部，在平常工作人员可通过控制按钮23进行清洗。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图1

图2

图3

图4

图5