1. 一种方便移动的交通信号灯，包括装置箱（1），其特征在于：所述装置箱（1）内腔顶部两侧的前部与后部均通过轴承件转动连接有丝杆（2），所述装置箱（1）内腔底部两侧的前部与后部且位于丝杆（2）的下方通过支架固定安装有限位筒（3），所述限位筒（3）的内部活动插接有方形框（4），所述方形框（4）贯穿装置箱（1）并延伸至装置箱（1）的底部，所述装置箱（1）的底部开设有与方形框（4）相适配的活动口，所述方形框（4）内腔的两侧均固定连接有滑槽板（5），所述方形框（4）的顶部通过开设开口固定安装有与丝杆（2）相配合使用的螺纹筒（6），所述所述丝杆（2）的底端通过螺纹筒（6）延伸至方形框（4）的内部，所述丝杆（2）延伸至方形框（4）内部的一端通过轴承件转动连接有转块（7），所述转块（7）的两侧均固定连接有滑块（8），两个所述滑块（8）相背的一侧均滑动安装于滑槽板（5）的内部，所述转块（7）的底部固定连接有稳定杆（9），所述稳定杆（9）的底端固定连接有万向轮（10），所述装置箱（1）内腔的左侧通过轴承件转动连接有螺纹杆（12），所述螺纹杆（12）的右端固定连接有转动杆（11），所述转动杆（12）的一端贯穿装置箱（1）并延伸至装置箱（1）的外部，四个所述丝杆（2）的表面均固定连接有与螺纹杆（12）相配合使用的齿轮（13），所述装置箱（1）的顶部通过固定板固定连接有信号灯机构（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种方便移动的交通信号灯，其特征在于：所述信号机构（14）包括信号杆（141），所述信号杆（141）通过固定板固定安装与装置箱（1）的顶部，所述信号杆（141）表面的上部固定连接有安装板（142），所述安装板（142）的表面固定安装有交通信号灯（143），所述信号杆（141）的顶端通过支架固定安装有太阳能板（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种方便移动的交通信号灯，其特征在于：所述方形框（4）延伸至装置箱（1）底部的一端固定连接有稳定框（18），所述稳定框（18）的底部开设有与万向轮（10）相配合使用的通口（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种方便移动的交通信号灯，其特征在于：所述转动杆（11）延伸至装置箱（1）外部的一端固定连接有摇把（20），所述摇把（20）的右侧固定连接有把手（21）。

5. 根据权利要求1所述的一种方便移动的交通信号灯，其特征在于：所述装置箱（1）的表面通过合页铰接有箱门（22），所述装置箱（1）的表面且位于箱门（22）的下方通过连接板固定安装有控制按钮（23）。

6. 根据权利要求1所述的一种方便移动的交通信号灯，其特征在于：所述装置箱（1）的左侧通过固定块固定安装有拖架（24）。