1. 一种多功能交通信号灯，包括驱动箱（1），其特征在于：所述驱动箱（1）内腔的底部通过固定板固定安装有电机（2），所述电机（2）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（3），所述转动杆（3）的一端通过轴承件转动连接于驱动箱（1）内腔的左壁，所述转动杆（3）的表面固定连接有第一锥齿轮（4），所述驱动箱（1）顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框（5）和第二支撑框（6），所述第二支撑框（6）内腔的后部固定连接有齿轮板（7），所述第二支撑框（6）内腔的右侧固定安装有滑槽板（8），所述第一支撑框内腔（5）的顶部通过轴承件转动连接有丝杆（9），所述丝杆（9）的一端依次贯穿第一支撑框（5）和驱动箱（1）并延伸至驱动箱（1）的内部，所述丝杆（9）延伸至驱动箱（1）内部的一端固定连接有与第一锥齿轮（4）相啮合的第二锥齿轮（10），所述丝杆（9）的表面且位于第一支撑框（5）的内部螺纹连接有螺纹筒（11），所述螺纹筒（11）的右侧通过轴承件转动连接有固定杆（12），所述固定杆（12）的一端依次贯穿第一支撑框（5）和第二支撑框（6）并延伸至第二支撑框（6）的内部，所述固定杆（12）延伸至第二支撑框（6）内部的一端通过轴承件转动连接有滑块（25），所述滑块（25）的一侧滑动安装于所述滑槽板（8）的内部，所述固定杆（12）的表面且位于第二支撑框（6）的内部固定连接有与齿轮板（7）相啮合的齿轮筒（26），所述固定杆（12）的表面且位于第一支撑框（5）和第二支撑框（6）之间固定套接有刮雨筒（13），所述驱动箱（1）的顶部且位于第一支撑框（5）和第二支撑框（6）之间通过支架固定安装有安装板（14），所述安装板（14）的表面固定安装有信号灯（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述第一支撑框（5）的左侧通过连接块固定安装有蓄水筒（16），所述蓄水筒（16）内腔的顶部通过固定块固定安装有触发按钮（17），所述蓄水筒（16）内腔底部的右侧固定安装有竖杆（18），所述竖杆（18）的表面通过支架活动套接有与触发按钮（17）相配合使用的漂浮板（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述蓄水筒（16）顶部的外侧开设有进水口（20），且进水口（20）设置有若干个，所述蓄水筒（16）内腔的底部连通有点滴管（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）底部的两侧均通过固定板固定安装有万向轮（22）。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）的表面通过连接板固定安装有控制按钮（23）。

6. 根据权利要求1所述的一种多功能交通信号灯，其特征在于：所述驱动箱（1）的左侧固定安装有托架（24）。