本实用新型公开了一种多功能交通信号灯，包括驱动箱，所述驱动箱内腔的底部通过固定板固定安装有电机，电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，转动杆的一端通过轴承件转动连接于驱动箱内腔的左壁，转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮，驱动箱顶部的两侧分别固定连接有第一支撑框和第二支撑框，第二支撑框内腔的后部固定连接有齿轮板，本实用新型涉及交通工具技术领域。该多功能交通信号灯，通过电机带动转动杆进行旋转，使第一锥齿轮与第二锥齿轮联动，从而使刮雨筒在螺纹筒和丝杆的带动下进行上下移动，再通过齿轮筒与齿轮板的作用使固定杆在移动的同时进行旋转，从而有效的对信号灯表面进行刮水和清洁。