本实用新型公开了一种智慧交通防护栏，包括第一支撑框和第二支撑框，所述第二支撑框的左侧固定安装有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑板，所述第一支撑框内部的下方开始有驱动槽，所述驱动槽内腔的底部通过固定板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有丝杆，所述丝杆的一端通过轴承件转动连接于驱动槽内腔的顶部，本实用新型涉及交通安全技术领域。该智慧交通防护栏，通过将雨水落入水渠，漂浮板在压力下对触发按钮进行按压，从而使电机启动，随后电机的带动丝杆进行旋转，使螺纹筒通过丝杆的作用带动防护板进行下降，将行人与机动车道隔离，从而有效的防止了行人被路面积水溅到的情况发生。