一种婴儿指甲刀的刀头结构及其指甲刀体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿用品领域，具体涉及一种婴儿指甲刀的刀头结构及其指甲刀体。

背景技术

[0002] 不论在医院或在家，新生儿面临的剪指甲问题总是家长们头痛的问题；若不剪，宝宝从出生时候的长指甲随时可以把脸划得像花猫一样；若剪，又怕剪到肉，也总是容易剪出血。因为新生儿的指甲很软，和甲床的分界不像成人的界限那么明确，所以我们若使用成人指甲刀或者是不利于视野观察的指甲刀为婴儿修剪指甲时，并不能很清楚的感受到我们剪的到底是婴儿指甲还是指尖的肉，因此会有很大误伤婴儿的风险。

[0003]    实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种婴儿指甲刀的刀头结构及其指甲刀体，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种婴儿指甲刀的刀头结构，其包括用于上、下对合的刀件，分别为上刀件和下刀件；在下刀件的外侧设置有一凸起，凸起呈弧状结构，且凸起与下刀件的刀刃处间隔有间隙。

[0005] 进一步地，凸起包括与下刀件一体成型的硬凸件，且在硬凸件的外围还围设有一弹力软垫。

[0006] 进一步地，上刀件包括呈透明状的上刀体，以及嵌设在上刀体端部的刀片，刀片的刀锋突出于上刀体的端部。

[0007] 进一步地，凸起的外表面设置有凹凸纹，且凹凸纹沿着下刀件的高度方向进行分布。

[0008] 进一步地，凸起的高度为1mm~3mm。

[0009] 一种婴儿指甲刀的指甲刀体，其包括上压件、下压件、穿插上压件和下压件的销钉，以及与销钉连接、压合上压件与下压件的压柄；还包括上述所述的刀头结构，上刀件设置在上压件端部，并与上压件一体成型，下刀件设置在下压件端部，并与下压件一体成型。

[0010] 进一步地，上刀件的外侧向内凹设有一凹槽，凹槽内可拆卸连接有一微型放大镜。

[0011] 进一步地，凹槽内设置有一磁片，微型放大镜的镜柄端部对应设置有一用于与磁片相吸附的铁片。

[0012] 进一步地，微型放大镜的镜柄与镜框通过阻尼转轴进行连接。

[0013] 进一步地，下压件的底部可拆卸安装有辅助手环。

[0014] 本实用新型的有益效果为：该婴儿指甲刀的刀头结构及其指甲刀体通过对其结构的有效设计，能够更加高效地确保操作时甲床进行抵触分隔，同时设置的凸起与下刀件的刀刃处间隔有间隙，避免操作时剪到宝宝的肉的问题。且凸起包括硬凸件和围设的弹力软垫，进一步提高操作的高效性和使用的舒适性，还可实现甲床抵触位置的弹性微调，在避免操作时剪到婴儿指尖的肉的基础上，确保指甲剪割的有效。

[0015] 其通过对凸起的结构及凹凸纹的分布设计，可提高操作时对甲床抵触分隔的有效性和稳定性。而将上刀体设置为透明状，并采用将刀片嵌设在上刀体端部的形式，更利于观察。且通过对微型放大镜及其安装方式的设计，观察性和适用性进一步加强，且生产成本较低，便于推广运用。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了婴儿指甲刀的刀头结构的结构示意图。

[0017] 图2示意性地给出了婴儿指甲刀的刀头结构的上刀体的结构示意图。

[0018] 图3示意性地给出了婴儿指甲刀的刀头结构的凹凸纹的设置结构示意图。

[0019] 图4示意性地给出了婴儿指甲刀的指甲刀体的结构示意图。

[0020] 图5示意性地给出了婴儿指甲刀的指甲刀体的微型放大镜的安装示意图。

[0021] 其中：1、上刀件；11、上刀体；12、刀片；121、刀锋；13、凹槽；131、磁片；2、下刀件；21、刀刃；3、凸起；31、硬凸件；32、弹力软垫；33、凹凸纹；4、上压件；5、下压件；6、销钉；7、压柄；8、微型放大镜；81、镜柄；811、铁片；82、镜框；9、辅助手环。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0023] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0024] 根据本申请的一种实施方式，给出了一种婴儿指甲刀的刀头结构，如图1所示，该婴儿指甲刀的刀头结构包括用于上、下对合的刀件，其分别为上刀件1和下刀件2，通过上刀件1和下刀件2的配合剪断指甲。

[0025] 在本申请设计中，在下刀件2的外侧设置有一凸起3，在进行剪指甲操作中，凸起3在下刀件2的外侧，使得刀片12在后，操作的时候在凸起3的作用下会把容易被剪到位置推到刀片12前端。

[0026] 并且将凸起3设置为弧状结构，能够更加高效地确保操作时甲床进行抵触分隔，同时令凸起3与下刀件2的刀刃21处间隔有间隙，避免操作时剪到宝宝的肉的问题。

[0027] 当然，为了进一步提高操作的高效性和使用的舒适性，令凸起3包括与下刀件2一体成型的硬凸件31，起到主要的抵触分隔的作用。并且在硬凸件31的外围还围设有一弹力软垫32，可实现甲床抵触位置的弹性微调，在避免操作时剪到宝宝的肉的基础上，确保指甲剪割的有效。

[0028] 其中，如图3所示，在该婴儿指甲刀的刀头结构的凸起3的外表面还可设置有凹凸纹33，且凹凸纹33沿着下刀件2的高度方向进行分布；同时，可优选凸起3的高度为1mm~3mm。其通过对凸起3的结构及凹凸纹33的分布设计，可提高操作时对甲床抵触分隔的有效性和稳定性。

[0029] 在本申请结构的基础上，参见图2还可进一步申请设计地，令该婴儿指甲刀的刀头结构的上刀件1包括呈透明状的上刀体11，以及嵌设在上刀体11端部的刀片12，且刀片12的刀锋121突出于上刀体11的端部。

[0030] 在具体实施中，指甲刀的上端作用于指甲盖，几乎不会存在上刀件1剪到宝宝肉的问题。由于，我们剪宝宝指甲的时候，主要是通过上端观察需要剪掉的程度；因此，将上刀体11设置为透明状，并将刀片12嵌设在上刀体11端部，更利于观察。

[0031] 根据本申请的另一实施方式，给出了一种婴儿指甲刀的指甲刀体，如图4所示，常规地，该婴儿指甲刀的指甲刀体包括上压件4、下压件5、穿插上压件4和下压件5的销钉6，以及与销钉6连接、压合上压件4与下压件5的压柄7，该结构为常规技术结构，因此不做过多说明。

[0032] 在该基础结构的基础上，该婴儿指甲刀的指甲刀体还包括上述所述的刀头结构，且上刀件1设置在上压件4端部，并与上压件4一体成型，下刀件2设置在下压件5端部，并与下压件5一体成型，确保结构的牢固性。

[0033] 其中，在该婴儿指甲刀的指甲刀体的上刀件1的外侧向内凹设有一凹槽13，凹槽13内可拆卸连接有一微型放大镜8，在进行操作时，可通过微型放大镜8观察需要剪掉的程度，适用性强。

[0034] 作为进一步改进设计地，参见图5，在本申请中，在凹槽13内设置有一磁片131，并同时在微型放大镜8的镜柄81端部对应设置铁片811，铁片811用于与磁片131相吸附，进而实现微型放大镜8的安装，其操作简单便捷，拆取方便。

[0035] 当然，为了便于调节更合适的方位进行观察，提高使用性，可令微型放大镜8的镜柄81与镜框82通过阻尼转轴进行连接。同时，为了提高该婴儿指甲刀的指甲刀体的使用性，在下压件5的底部可拆卸安装有辅助手环9，此处具体可采用卡接等方式，具体不做限制。

[0036] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0037] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。