1. 一种婴儿指甲刀的刀头结构，包括用于上、下对合的刀件，分别为上刀件（1）和下刀件（2）；其特征在于：在下刀件（2）的外侧设置有一凸起（3），所述凸起（3）呈弧状结构，且所述凸起（3）与下刀件（2）的刀刃（21）处间隔有间隙。

2. 根据权利要求1所述的婴儿指甲刀的刀头结构，其特征在于：所述凸起（3）包括与下刀件（2）一体成型的硬凸件（31），且在所述硬凸件（31）的外围还围设有一弹力软垫（32）。

3. 根据权利要求1所述的婴儿指甲刀的刀头结构，其特征在于：所述上刀件（1）包括呈透明状的上刀体（11），以及嵌设在所述上刀体（11）端部的刀片（12），所述刀片（12）的刀锋（121）突出于所述上刀体（11）的端部。

4. 根据权利要求1所述的婴儿指甲刀的刀头结构，其特征在于：所述凸起（3）的外表面设置有凹凸纹（33），且所述凹凸纹（33）沿着所述下刀件（2）的高度方向进行分布。

5. 根据权利要求1所述的婴儿指甲刀的刀头结构，其特征在于：所述凸起（3）的高度为1mm~3mm。

6. 一种婴儿指甲刀的指甲刀体，包括上压件（4）、下压件（5）、穿插上压件（4）和下压件（5）的销钉（6），以及与销钉（6）连接、压合上压件（4）与下压件（5）的压柄（7）；其特征在于：还包括上述权利要求1~5任一项所述的刀头结构；所述上刀件（4）设置在上压件（4）端部，并与上压件（4）一体成型，所述下刀件（2）设置在下压件（5）端部，并与下压件（5）一体成型。

7. 根据权利要求6所述的婴儿指甲刀的指甲刀体，其特征在于：所述上刀件（1）的外侧向内凹设有一凹槽（13），所述凹槽（13）内可拆卸连接有一微型放大镜（8）。

8. 根据权利要求7所述的婴儿指甲刀的指甲刀体，其特征在于：所述凹槽（13）内设置有一磁片（131），所述微型放大镜（8）的镜柄（81）端部对应设置有一用于与所述磁片（131）相吸附的铁片（811）。

9. 根据权利要求7或8所述的婴儿指甲刀的指甲刀体，其特征在于：所述微型放大镜（8）的镜柄（81）与镜框（82）通过阻尼转轴进行连接。

10. 根据权利要求6所述的婴儿指甲刀的指甲刀体，其特征在于：所述下压件（5）的底部可拆卸安装有辅助手环（9）。