1. 一种用于临床的针灸治疗器件，包括用于承托患者身体的垫体（1），其特征在于：所述垫体（1）为双层结构，上层为乳胶软垫（2），下层为气囊垫（3），所述气囊垫（3）为并行排列的多个，且沿着乳胶软垫（2）的长度方向进行分布排列；在乳胶软垫（2）上开设有一通道口（21），且位于通道口（21）正下方的气囊垫（3）上也设置有一通口（31），所述通道口（21）与所述通口（31）上、下对应重叠，并且在所述通道口（21）和通口（31）内上下贯穿穿插有一垫柱（4），并在垫柱（4）的上端设有一软垫（5）。

2. 根据权利要求1所述的用于临床的针灸治疗器件，其特征在于：所述乳胶软垫（2）的内部、位于通道口（21）的外围环设有一圈支撑环（22），所述支撑环（22）嵌设在所述乳胶软垫（2）内。

3. 根据权利要求2所述的用于临床的针灸治疗器件，其特征在于：所述支撑环（22）的上端设置为倾斜弧面结构，且由支撑环（22）的上端外侧向上端内侧进行倾斜。

4. 根据权利要求1所述的用于临床的针灸治疗器件，其特征在于：所述垫柱（4）可拆卸的穿插在通道口（21）和通口（31）内，且所述垫柱（4）的高度可调。

5. 根据权利要求1所述的用于临床的针灸治疗器件，其特征在于：所述垫柱（4）包括下筒柱（41）和上筒柱（42），在上筒柱（42）的柱壁内设置有用于套插下筒柱（41）的腔体（43），在腔体（43）的腔壁上设置有螺纹结构，所述下筒柱（41）上也设置有与所述螺纹结构相配合的螺纹，所述下筒柱（41）和上筒柱（42）螺纹旋接。

6. 一种用于临床的针灸治疗装置，其特征在于：包括床板（6）、用于支撑所述床板（6）的支撑组件（64），以及上述权利要求书1~5任一项所述的垫体（1），所述床板（6）上对应开设有一孔体（61），所述孔体（61）与通道口（21）和通口（31）相互适合配；在所述床板（6）的下端、位于所述孔体（61）处铰接有一用于扣盖所述孔体（61）的板盖（62）。

7. 根据权利要求6所述的用于临床的针灸治疗装置，其特征在于：所述床板（6）的两端均安装有杆体（63），两个杆体（63）之间可拆卸的桥架有一连接杆（631），所述连接杆（631）上活动安装有抵触部（7）。

8. 根据权利要求7所述的用于临床的针灸治疗装置，其特征在于：所述抵触部（7）包括套穿在所述连接杆（631）上的垫块，所述连接杆（631）的两端通过夹持件（8）与杆体（63）进行连接。

9. 根据权利要求6所述的用于临床的针灸治疗装置，其特征在于：所述支撑组件（64）的高度可调。

10. 根据权利要求6所述的用于临床的针灸治疗装置，其特征在于：所述气囊垫（3）至少为并行排列的四个。