一种用于临床的针灸治疗器件及其装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及针灸领域，具体涉及一种用于临床的针灸治疗器件及其装置。

背景技术

[0002] 针灸是一种中国特有的治疗疾病的手段，它是一种“内病外治”的医术，是通过经络、腧穴的传导作用，以及应用一定的操作法，来治疗全身疾病的；针刺治疗时病人需要全身肌肉放松、四肢顺势自然摆放，气息匀和、体位舒适。

[0003] 目前，在针灸操作时，患者躺在床板上，对于身体不同部位进行针灸时，需要采用不同的体位进行。现常常采用三种体位进行针灸操作，即仰躺位、俯卧位和侧方位。然而，由于在针灸过程中，需要保持一个方位在较长的时间，在使用时常常存在体位舒适度欠佳的问题。且对于腰部进行针灸时，需要保持侧方位较长的时间，舒适度更为欠佳，且还存在翻倒的情况。并且，医生在施针操作时，无法适配的进行调节，常需要长时间的弯身施针，无法满足施针者的高效及舒适操作。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种用于临床的针灸治疗器件及其装置，以解决上述提到的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于临床的针灸治疗器件，其包括用于承托患者身体的垫体，垫体为双层结构，上层为乳胶软垫，下层为气囊垫，气囊垫为并行排列的多个，且沿着乳胶软垫的长度方向进行分布排列；在乳胶软垫上开设有一通道口，且位于通道口正下方的气囊垫上也设置有一通口，通道口与通口上、下对应重叠，并且在通道口和通口内上下贯穿穿插有一垫柱，并在垫柱的上端设有一软垫。

[0006] 进一步地，乳胶软垫的内部、位于通道口的外围环设有一圈支撑环，支撑环嵌设在乳胶软垫内。

[0007] 进一步地，支撑环的上端设置为倾斜弧面结构，且由支撑环的上端外侧向上端内侧进行倾斜。

[0008] 进一步地，垫柱可拆卸的穿插在通道口和通口内，且垫柱的高度可调。

[0009] 进一步地，垫柱包括下筒柱和上筒柱，在上筒柱的柱壁内设置有用于套插下筒柱的腔体，在腔体的腔壁上设置有螺纹结构，下筒柱上也设置有与螺纹结构相配合的螺纹，下筒柱和上筒柱螺纹旋接。

[0010] 一种用于临床的针灸治疗装置，其包括床板、用于支撑床板的支撑组件，以及上述所述的垫体，床板上对应开设有一孔体，孔体与通道口和通口相互适合配；在床板的下端、位于孔体处铰接有一用于扣盖孔体的板盖。

[0011] 进一步地，床板的两端均安装有杆体，两个杆体之间可拆卸的桥架有一连接杆，连接杆上活动安装有抵触部。

[0012] 进一步地，抵触部包括套穿在连接杆上的垫块，连接杆的两端通过夹持件与杆体进行连接。

[0013] 进一步地，支撑组件的高度可调。

[0014] 进一步地，气囊垫至少为并行排列的四个。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该用于临床的针灸治疗器件及其装置结构新颖，通过对垫体结构的设计，可适应地对乳胶软垫不同位置处凹凸弧度的调节，以满足不同体位的高效使用，提高使用的舒适度。而通道口、通口和孔体，再配合垫柱的设置，满足俯卧位、侧方位和仰躺位的针灸使用操作；且垫柱的高度可调，可满足在对位于通道口正下方的气囊垫进行调整时，垫柱能够有效地适配调整高度，进而对患者头部进行有效支撑。同时，通过杆体、连接杆和抵触部的设置，使得在进行侧方位的针灸操作时，可使用抵触块抵触患者的背部和/或臀部，腹部和/或腿部，对进行侧方位针灸的患者进行辅助支撑，提高使用舒适度，避免进行侧方位针灸的患者，在较长时间后挪动身体，影响针灸的问题。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了用于临床的针灸治疗器件的结构示意图。

[0017] 图2示意性地给出了用于临床的针灸治疗器件的支撑环的设置结构示意图。

[0018] 图3示意性地给出了用于临床的针灸治疗器件的垫柱的结构示意图。

[0019] 图4示意性地给出了用于临床的针灸治疗装置的结构示意图。

[0020] 图5示意性地给出了用于临床的针灸治疗装置的床板的结构示意图。

[0021] 其中：1、垫体；2、乳胶软垫；21、通道口；22、支撑环；3、气囊垫；31、通口；4、垫柱；41、下筒柱；42、上筒柱；43、腔体；5、软垫；6、床板；61、孔体；62、板盖；63、杆体；631、连接杆；64、支撑组件；7、抵触部；8、夹持件。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0023] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0024] 根据本申请的一种实施方式，提供了一种用于临床的针灸治疗器件，如图1~图3所示，该用于临床的针灸治疗器件包括垫体1，用于承托患者身体，患者躺于垫体1上进行针灸治疗。

[0025] 在本申请中，垫体1设计为双层结构；其中，上层为乳胶软垫2，患者躺于乳胶软垫2上，提高接触舒适度。而下层为气囊垫3，气囊垫3内的气体量可调，进而可实现气囊垫3大小的调节，改变气囊垫3内气体的量从而对气囊垫3的大小的调节的技术属于现有技术，在此不做赘述。

[0026] 该用于临床的针灸治疗器件的气囊垫3为并行排列的多个，且沿着乳胶软垫2的长度方向进行分布排列。其中，可优选气囊垫3至少为并行排列的四个，可分别对应于胸部、腰部、臀部及膝关节处。当然，不仅仅限制为四个，还可多个设计，具体不做限制。

[0027] 在实际操作中，通过对不同位置处的气囊垫3内气体的调节，以适应于对乳胶软垫2不同位置处凹凸弧度的调节，以满足不同体位的高效使用，提高使用的舒适度。

[0028] 该用于临床的针灸治疗器件的乳胶软垫2上开设有一通道口21，且位于通道口21正下方的气囊垫3上也设置有一通口31，通道口21与通口31上、下对应重叠。在进行俯卧位的针灸时，患者的面部可朝向通道口21处，在通道口21和通口31的设置下，避免对面部的挤压，同时确保能够有效的通畅呼吸。

[0029] 在通道口21和通口31内上下贯穿穿插有一垫柱4，垫柱4可拆卸的穿插在通道口21和通口31内。在进行俯卧位的针灸操作时，可将垫柱4从通道口21和通口31内取出；而在进行侧方位和仰躺位的针灸操作时，可将垫柱4穿插在通道口21和通口31内，对头部进行支撑。并且，为了确保对头部支撑的舒适性，在垫柱4的上端还设有一软垫5。

[0030] 当然，为了满足在对位于通道口21正下方的气囊垫3进行调整时，穿插在通道口21和通口31内的垫柱4能够有效地适配调整高度，使得能够有效对患者头部进行支撑，满足侧方位和仰躺位的使用，还可进一步令垫柱4的高度可调。同时，该设置也可满足不同的患者头部支撑高度的调节使用。

[0031] 具体地，垫柱4包括下筒柱41和上筒柱42，在上筒柱42的柱壁内设置有腔体43，用于套插下筒柱41。且在腔体43的腔壁上设置有螺纹结构，下筒柱41上也设置有与螺纹结构相配合的螺纹，下筒柱41和上筒柱42螺纹旋接；通过旋转下筒柱41或上筒柱42即可实现整体垫柱4高度的调节，调节方式简单、便捷。

[0032] 该用于临床的针灸治疗器件的乳胶软垫2的内部、位于通道口21的外围环设有一圈支撑环22，支撑环22嵌设在乳胶软垫2内。通过支撑环22的设置，可对头部进行辅助支撑，避免进行俯卧位的针灸操作时，头部一定程度塌陷不适的情况。

[0033] 为了进一步提高使用的舒适度，在一定程度上减小对面部的支撑压迫，可将支撑环22的上端设置为倾斜弧面结构，且由支撑环22的上端外侧向上端内侧进行倾斜。

[0034] 根据本申请的一种实施方式，还提供了一种用于临床的针灸治疗装置，参见图4和图5，该用于临床的针灸治疗装置包括床板6、用于支撑床板6的支撑组件64，以及上述所述的垫体1。

[0035] 其中，支撑组件64的高度可调，具体的，可采用伸缩支撑组件64的形式进行支撑，使得床板6的高度可调，可采用液压柱、电动伸缩柱等形式，具体不做限制。支撑组件64的高度可调，使得在进行针灸操作时，操作者可根据实际针灸情况调整床板6的高度，提高施针的效率以及舒适性，避免长时间弯腰施针的不适。

[0036] 对应地，在床板6上对应开设有一孔体61，孔体61与通道口21和通口31相互适合配，使得在进行俯卧位的针灸操作时，面部呼吸处畅通无阻。且在床板6的下端、位于孔体61处铰接有一板盖62，用于扣盖孔体61，满足垫柱4的有效使用，侧方位和仰躺位针灸操作时的有效使用。

[0037] 在具体实施中，在进行俯卧位的针灸操作时，可将垫柱4从通道口21和通口31内取出，并同时将板盖62打开，露出供面部呼吸的通道。而在进行侧方位和仰躺位的针灸操作时，先用板盖62扣合孔体61，再将垫柱4穿插在通道口21、通口31和孔体61内，并调整垫柱4的高度，对头部进行支撑。

[0038] 该用于临床的针灸治疗装置的床板6的两端均安装有杆体63，且在两个杆体63之间可拆卸的桥架有一连接杆631。具体地，可优选连接杆631的两端通过夹持件8与杆体63进行连接；其中，夹持件8采用可直接采用夹板或夹子的形式，由于具备夹持作用的结构多种，且均已被公开，本申请此也旨在其夹持作用，在此不对具体结构做限制与赘述。

[0039] 同时，在连接杆631上活动安装有抵触部7，可进一步优选设计地，令抵触部7包括套穿在连接杆631上的垫块，垫块套穿在连接杆631上，并可沿着连接杆631的长度方向进行移动。

[0040] 在实际操作中，在进行侧方位的针灸操作时，在对患者的腰部进行针灸时，可使用抵触块抵触患者的背部和/或臀部，腹部和/或腿部，对进行侧方位针灸的患者进行辅助支撑，提高使用舒适度，同时也避免进行侧方位针灸的患者，在较长时间后挪动身体，影响针灸的问题。

[0041] 其中，还可优选地，连接杆631可设置为两根，抵触块可设置为至少两个，提高抵触使用效果。

[0042] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0043] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。