1. 一种新型防压疮面罩，其特征在于：包括：面罩壳体（1）、呼吸阀（2）、弹性绑带（3）和面罩圈（4），所述面罩圈（4）套设在用于罩住口鼻的面罩壳体（1）的外圈，所述呼吸阀（2）设置在面罩壳体（1）上远离面罩圈（4），所述弹性绑带（3）设置在面罩壳体（1）上相对的两侧，所述面罩圈（4）包括：罩圈壳体（41）、预防压疮敷贴（43）、魔术子贴（44）、魔术母贴（45）和鼻梁塑形垫（46），所述预防压疮敷贴（43）设置在罩圈壳体（41）上远离呼吸阀（2）一侧，所述罩圈壳体（41）内设置有远离面罩壳体（1）的第一海绵层（411）和靠近面罩壳体（1）的第二海绵层（412），所述第一海绵层（411）和第二海绵层（412）之间设置有调节孔，所述调节孔侧壁设置有连通孔连通第一海绵层（411）和第二海绵层（412），所述鼻梁塑形垫（46）可固定在调节孔内，所述面罩壳体（1）的上端表面设有呼吸槽（5），所述呼吸槽（5）的内壁固定连接有口罩滤芯层（6），所述面罩壳体（1）的外表面设有目镜槽（7），所述目镜槽（7）的内顶壁和内底壁均开设有限位槽（8），所述限位槽（8）的内壁固定连接有弹簧（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型防压疮面罩，其特征在于：所述弹性绑带（3）为两条，且分别设置在面罩壳体（1）上相对的两侧。

3. 根据权利要求1所述的一种新型防压疮面罩，其特征在于：所述弹性绑带（3）之间通过魔术子贴（44）和魔术母贴（45）表面沾接。

4. 根据权利要求1所述的一种新型防压疮面罩，其特征在于：所述预防压疮敷贴（43）与罩圈壳体（41）之间设置有粘胶层（42），所述预防压疮敷贴（43）与罩圈壳体（41）通过粘胶层（42）可拆卸地粘接连接。

5. 根据权利要求1所述的一种新型防压疮面罩，其特征在于：所述弹簧（9）的一端固定连接有定位杆（10），所述定位杆（10）的一端呈半球形状，所述定位杆（10）的表面与限位槽（8）的内壁滑动插接。

6. 根据权利要求1所述的一种新型防压疮面罩，其特征在于：所述目镜槽（7）的内壁滑动插接有目镜框（11），所述目镜框（11）的内壁固定连接有目镜（12），所述目镜框（11）的表面开设有定位孔（13），所述定位孔（13）的内壁与定位杆（10）的表面滑动插接。