一种新型防压疮面罩

技术领域

[0001] 本实用新型属于口罩技术领域，具体涉及一种新型防压疮面罩。

背景技术

[0002] 口罩/面罩是一种个人防护用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成，口罩对进入肺部的空气、气沫有一定的过滤作用，对于医护工作者以及在粉尘等污染的环境中作业的工作人员，戴口罩具有非常好的防护作用。口罩可分为空气过滤式口罩和供气式口罩，对于医院医护人员使用较多的 是空气过滤式口罩，但现有的空气过滤式口罩在佩戴使用中还存在以下缺陷：

1.医护人员在长时间佩戴面罩时，会产生严重的压疮，造成面部受伤，以及造成舒适感差，不利于长时间佩戴。

[0003] 2.现有面罩，其鼻梁、鼻翼两侧皮肤长期受压，容易出现血液循环障碍，造成皮肤红肿、疼痛，甚至破溃、感染，形成压疮。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型防压疮面罩，旨在解决现有技术中长时间使用口罩时，会有严重的压疮，造成面部受伤，以及造成舒适感差，不利于长时间佩戴问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型防压疮面罩，包括：面罩壳体、呼吸阀、弹性绑带和面罩圈，所述面罩圈套设在用于罩住口鼻的面罩壳体的外圈，所述呼吸阀设置在面罩壳体上远离面罩圈，所述弹性绑带设置在面罩壳体上相对的两侧，所述面罩圈包括：罩圈壳体、预防压疮敷贴、魔术子贴、魔术母贴和鼻梁塑形垫，所述预防压疮敷贴设置在罩圈壳体上远离所述呼吸阀一侧，所述罩圈壳体内设置有远离面罩壳体的第一海绵层和靠近面罩壳体的第二海绵层，所述第一海绵层和第二海绵层之间设置有调节孔，所述调节孔侧壁设置有连通孔连通第一海绵层和第二海绵层，所述鼻梁塑形垫固定在调节孔内，所述面罩壳体的上端表面设有呼吸槽，所述呼吸槽的内壁固定连接有口罩滤芯层，所述面罩壳体的外表面设有目镜槽，所述目镜槽的内顶壁和内底壁均开设有限位槽，所述限位槽的内壁固定连接有弹簧，通过环绕面罩壳体的第一海绵层和第二海绵层提供压力，使整个面罩作用于者口鼻面部皮肤的压力均匀，通过鼻梁塑形垫调节第一海绵层和第二海绵层的压力，使第一海绵层或者第二海绵层挤压皮肤，口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮。

[0006] 作为本实用新型一种优选的，所述弹性绑带为两条，且分别设置在面罩壳体上相对的两侧。

[0007] 作为本实用新型一种优选的，所述弹性绑带之间通过魔术子贴和魔术母贴表面沾接。

[0008] 作为本实用新型一种优选的，所述预防压疮敷贴与罩圈壳体之间设置有粘胶层，所述预防压疮敷贴与罩圈壳体通过粘胶层可拆卸地粘接连接。

[0009] 作为本实用新型一种优选的，所述弹簧的一端固定连接有定位杆，所述定位杆的一端呈半球形状，所述定位杆的表面与限位槽的内壁滑动插接。

[0010] 作为本实用新型一种优选的，所述目镜槽的内壁滑动插接有目镜框，所述目镜框的内壁固定连接有目镜，所述目镜框的表面开设有定位孔，所述定位孔的内壁与定位杆的表面滑动插接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过环绕面罩壳体的海绵提供压力，使整个面罩作用于使用者口鼻面部皮肤的压力均匀，海绵层的表面与面罩本体的内部表面固定连接，从而具有呼吸方便，没有现有的压疮破坏皮肤表面，舒适感强；

2、口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮，具有呼吸方便的特点。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并所述构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型中的立体结构示意图；

图2为本实用新型中的面罩圈平面结构示意图；

图3为本实用新型中的目镜结构侧视结构示意图；

图4为本实用新型中的面罩圈断面结构示意图。

[0013] 图中：1、面罩壳体；2、呼吸阀；3、弹性绑带；4、面罩圈；41、罩圈壳体；411、第一海绵层；412、第二海绵层；42、粘胶层；43、预防压疮敷贴；44、魔术子贴；45、魔术母贴；46、鼻梁塑形垫；5、呼吸槽；6、口罩滤芯层；7、目镜槽；8、限位槽；9、弹簧；10、定位杆；11、目镜框；12、目镜；13、定位孔。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种新型防压疮面罩，包括：面罩壳体1、呼吸阀2、弹性绑带3和面罩圈4，面罩圈4套设在用于罩住口鼻的面罩壳体1的外圈，呼吸阀2设置在面罩壳体1上远离面罩圈4，弹性绑带3设置在面罩壳体1上相对的两侧，面罩圈4包括：罩圈壳体41、预防压疮敷贴43、魔术子贴44、魔术母贴45和鼻梁塑形垫46，预防压疮敷贴43设置在罩圈壳体41上远离呼吸阀2一侧，罩圈壳体41内设置有远离面罩壳体1的第一海绵层411和靠近面罩壳体1的第二海绵层412，第一海绵层411和第二海绵层412之间设置有调节孔，调节孔侧壁设置有连通孔连通第一海绵层411和第二海绵层412，面罩壳体1的上端表面设有呼吸槽5，呼吸槽5的内壁固定连接有口罩滤芯层6，面罩壳体1的外表面设有目镜槽7，目镜槽7的内顶壁和内底壁均开设有限位槽8，限位槽8的内壁固定连接有弹簧9，通过环绕面罩壳体1的第一海绵层411和第二海绵层412提供压力，使整个面罩作用于使用者口鼻面部皮肤的压力均匀，通过鼻梁塑形垫46调节第一海绵层411和第二海绵层412的压力，使第一海绵层411或者第二海绵层412挤压皮肤，口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮。

[0018] 在本实用新型的具体实施例中，面罩圈4套设在用于罩住口鼻的面罩壳体1的外圈，通过环绕面罩壳体1的第一海绵层411和第二海绵层412提供压力，使整个面罩作用于使用者口鼻面部皮肤的压力均匀，海绵层的表面与面罩本体的内部表面固定连接，从而具有呼吸方便，没有现有的压疮破坏皮肤表面，舒适感强，口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮，具有呼吸方便的特点，第一海绵层411通过预防压疮敷贴43挤压使用者面部皮肤，使面罩壳体1与面部之间形成密闭的型腔，如此交替循环，使第一海绵层411和第二海绵层412交替挤压面部皮肤，使用者口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮，预防压疮敷贴43是一种敷贴在使用者皮肤上，预防压疮形成的贴片，可进一步防止压疮形成，弹簧9的一端固定连接有定位杆10，定位杆10的一端呈半球形状，定位杆10的表面与限位槽8的内壁滑动插接，达到了便于定位杆10伸缩的效果，目镜槽7的内壁滑动插接有目镜框11，目镜框11的内壁固定连接有目镜12，目镜框11的表面开设有定位孔13，定位孔13的内壁与定位杆10的表面滑动插接，达到了目镜12便于安装拆卸，需要使用时可以安装，不需要使用时可以拆卸的效果。

[0019] 具体的，请参阅图1，弹性绑带3为两条，且分别设置在面罩壳体1上相对的两侧。

[0020] 本实施例中：弹性绑带3为两条，且分别设置在所述面罩壳体1上相对的两侧，弹性绑带3通过使用者头部将所述防压疮呼吸面罩固定在使用者面部。

[0021] 具体的，请参阅图1，弹性绑带3之间通过魔术子贴44和魔术母贴45表面沾接。

[0022] 本实施例中：在两条弹性绑带3之间采用魔术子贴44和魔术母贴45用于魔术子贴44和魔术母贴45表面沾接。

[0023] 具体的，请参阅图4，预防压疮敷贴43与罩圈壳体41之间设置有粘胶层42，预防压疮敷贴43与罩圈壳体41通过粘胶层42可拆卸地粘接连接。

[0024] 本实施例中：预防压疮敷贴43与所述罩圈壳体41之间设置有粘胶层42，预防压疮敷贴43与所述罩圈壳体41通过粘胶层42可拆卸地粘接连接，预防压疮敷贴43远离所述罩圈壳体41，预防压疮敷贴43与罩圈壳体41通过粘胶层42可拆卸地粘接连接，便于更换。

[0025] 具体的，请参阅图3，弹簧9的一端固定连接有定位杆10，定位杆10的一端呈半球形状，定位杆10的表面与限位槽8的内壁滑动插接。

[0026] 本实施例中：弹簧9的一端固定连接有定位杆10，定位杆10的一端呈半球形状，定位杆10的表面与限位槽8的内壁滑动插接，达到了便于定位杆10伸缩的效果。

[0027] 具体的，请参阅图3，目镜槽7的内壁滑动插接有目镜框11，目镜框11的内壁固定连接有目镜12，目镜框11的表面开设有定位孔13，定位孔13的内壁与定位杆10的表面滑动插接。

[0028] 本实施例中：目镜槽7的内壁滑动插接有目镜框11，目镜框11的内壁固定连接有目镜12，目镜框11的表面开设有定位孔13，定位孔13的内壁与定位杆10的表面滑动插接，达到了目镜12便于安装拆卸，需要使用时可以安装，不需要使用时可以拆卸的效果。

[0029] 本实用新型的工作原理及使用流程：使用时，通过环绕面罩壳体1的第一海绵层411和第二海绵层412提供压力，使整个面罩作用于使用者口鼻面部皮肤的压力均匀，第一海绵层411和第二海绵层412的表面与面罩本体1的内部表面固定连接，从而具有呼吸方便，没有现有的压疮破坏皮肤表面，舒适感强，口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮，具有呼吸方便的特点，鼻梁塑形垫46的表面与第一海绵层411和第二海绵层412的表面固定连接，达到了防止目镜12起雾气的效果，第一海绵层411通过预防压疮敷贴43挤压使用者面部皮肤，使面罩壳体1与面部之间形成密闭的型腔，如此交替循环，使第一海绵层411和第二海绵层412交替挤压面部皮肤，使用者口鼻面部皮肤受压部位交替舒缓，避免长期受压出现血液循环障碍，最终形成压疮，预防压疮敷贴43是一种敷贴在使用者皮肤上，预防压疮形成的贴片，可进一步防止压疮形成，弹簧9的一端固定连接有定位杆10，定位杆10的一端呈半球形状，定位杆10的表面与限位槽8的内壁滑动插接，达到了便于定位杆10伸缩的效果，目镜槽7的内壁滑动插接有目镜框11，目镜框11的内壁固定连接有目镜12，目镜框11的表面开设有定位孔13，定位孔13的内壁与定位杆10的表面滑动插接，达到了目镜12便于安装拆卸，需要使用时可以安装，不需要使用时可以拆卸的效果。

[0030] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。