一种用于干细胞活性因子的储存设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及储存设备技术领域，具体为一种用于干细胞活性因子的储存设备。

背景技术

[0002] 干细胞是一类具有自我更新能力的多潜能细胞，在一定条件下，它可以分化成多种APSC多能细胞，是一类具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞，即干细胞保持未定向分化状态和具有增殖能力，在合适的条件或给予合适的信号，它可以分化成多种功能细胞或组织器官，医学界称其为“万用细胞”，一般情况下干细胞被储存于气态液氮中，温度为-196℃，在此温度下干细胞处于休眠状态。

[0003] 目前，现有一些细胞箱没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生细胞箱的损坏，另外，在现有一些储存设备不方便移动，且在移动过程中极易发生储存设备的倾斜损坏，影响设备的正常使用。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于干细胞活性因子的储存设备，克服了现有技术的不足，结构设计简单，有效的解决了现有一些干细胞箱没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生干细胞箱的损坏，另外，在现有一些储存设备不方便移动，且在移动过程中极易发生储存设备的倾斜损坏，影响设备的正常使用的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种用于干细胞活性因子的储存设备，包括运输板，所述运输板的内部开设有减震槽，所述减震槽的底部固定安装有减震底块，所述减震底块的顶部固定安装有减震弹簧，所述减震弹簧的顶部设置有保护装置；

所述运输板的顶部固定安装有电机板，所述电机板的顶部固定安装有电机，所述电机的一侧设置有电机输出端，所述电机输出端通过皮带与双向螺纹杆传动连接，所述双向螺纹杆的外表面螺纹连接有夹持装置。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述保护装置包括外箱、限位弹簧、活动块、限位杆、拉环、顶盖、限位槽、热塑性丁苯橡胶层和细胞箱，所述外箱的内部开设弹簧槽，所述弹簧槽的内部固定安装有限位弹簧，所述限位弹簧的一侧固定安装有活动块，所述活动块的内部固定安装有限位杆，所述限位杆远离活动块的一侧固定安装有拉环，所述外箱的顶部活动连接有顶盖，所述顶盖的一侧开设有限位槽，所述外箱的内部设置有热塑性丁苯橡胶层，所述热塑性丁苯橡胶层的内部设置有细胞箱。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述夹持装置包括移动板、缓冲弹簧和夹持板，所述移动板内部螺纹连接有双向螺纹杆，所述移动板的内部开设有缓冲槽，所述缓冲槽的内部固定安装有缓冲底块，所述缓冲底块的一侧固定安装有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧远离缓冲底块的一端固定安装夹持板。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述运输板靠近减震槽的一侧开设有滑轨，所述滑轨的内部滑动连接有滑块，所述滑块的顶部固定安装有移动板运输板靠近减震槽的一侧开设有滑轨，所述滑轨的内部滑动连接有滑块，所述滑块的顶部固定安装有移动板。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述运输板顶部靠近电机板的一侧固定安装有侧板，所述侧板的一侧固定安装有手推杆，所述手推杆的外表面套接有防滑套。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述运输板的底部固定安装有万向轮，所述万向轮的数量为四个，且四个所述万向轮分别设置在运输板底部的四角处。

[0011] 本实用新型实施例提供了一种用于干细胞活性因子的储存设备，具备以下有益效果：

1、通过外箱、限位弹簧、活动块、限位杆、拉环、顶盖、限位槽、热塑性丁苯橡胶层和细胞箱的设计，可通过拉环拉动限位杆，限位杆带动活动块压缩限位弹簧使之产生位移，与此同时限位杆与限位槽分离，使得外箱与顶盖处于解锁状态，此时可打开顶盖把细胞箱放入到外箱内部与热塑性丁苯橡胶层贴合，从而解决了现有一些细胞箱没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生细胞损坏的问题。

[0012] 2、通过运输板、侧板、手推杆和万向轮的设计，可方便工作人员移动储存设备，从而解决了现有一些储存设备不方便移动的问题，通过电机、皮带、双向螺纹杆、外箱、移动板、缓冲弹簧、夹持板、滑轨和滑块的设计，当需要移动储存设备时，可启动电机，电机带动皮带进而带动双向螺纹杆产生旋转，双向螺纹杆带动移动板在滑轨和滑块的配合下产生位移，从而使夹持板夹紧外箱，从而解决了现有一些储存设备在移动过程中极易发生储存设备的倾斜损坏，影响设备的正常使用的问题。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型一种用于干细胞活性因子的储存设备立体结构示意图；

图2是本实用新型一种用于干细胞活性因子的储存设备正面剖视结构示意图；

图3是本实用新型一种用于干细胞活性因子的储存设备俯视结构示意图；

图4时本实用新型一种用于干细胞活性因子的储存设备图1中A处结构放大示意图。

[0014] 图中：1、运输板；2、减震槽；3、减震底块；4、减震弹簧；5、保护装置；501、外箱；502、限位弹簧；503、活动块；504、限位杆；505、拉环；506、顶盖；507、限位槽；508、热塑性丁苯橡胶层；509、细胞箱；6、电机板；7、电机；8、皮带；9、双向螺纹杆；10、夹持装置；1001、移动板；1002、缓冲弹簧；1003、夹持板；11、滑轨；12、滑块；13、侧板；14、手推杆；15、万向轮。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 实施例：如图1-4所示，一种用于干细胞活性因子的储存设备，包括运输板1，运输板1的内部开设有减震槽2，减震槽2的底部固定安装有减震底块3，减震底块3的顶部固定安装有减震弹簧4，减震弹簧4的顶部设置有保护装置5，通过保护装置5的设计，解决了现有一些细胞箱509没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生细胞损坏的问题；

运输板1的顶部固定安装有电机板6，电机板6的顶部固定安装有电机7，电机7的一侧设置有电机输出端，电机输出端通过皮带8与双向螺纹杆9传动连接，双向螺纹杆9的外表面螺纹连接有夹持装置10。

[0017] 其中，保护装置5包括外箱501、限位弹簧502、活动块503、限位杆504、拉环505、顶盖506、限位槽507、热塑性丁苯橡胶层508和细胞箱509，外箱501的内部开设弹簧槽，弹簧槽的内部固定安装有限位弹簧502，限位弹簧502的一侧固定安装有活动块503，活动块503的内部固定安装有限位杆504，限位杆504远离活动块503的一侧固定安装有拉环505，外箱501的顶部活动连接有顶盖506，顶盖506的一侧开设有限位槽507，外箱501的内部设置有热塑性丁苯橡胶层508，热塑性丁苯橡胶层508的内部设置有细胞箱509。

[0018] 本实施例中，通过此种设计，可通过拉环505拉动限位杆504，限位杆504带动活动块503压缩限位弹簧502使之产生位移，与此同时限位杆504与限位槽507分离，使得外箱501与顶盖506处于解锁状态，此时可打开顶盖506把细胞箱509放入到外箱501内部与热塑性丁苯橡胶层508贴合，从而解决了现有一些细胞箱509没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生细胞损坏的问题。

[0019] 其中，夹持装置10包括移动板1001、缓冲弹簧1002和夹持板1003，移动板1001内部螺纹连接有双向螺纹杆9，移动板1001的内部开设有缓冲槽，缓冲槽的内部固定安装有缓冲底块，缓冲底块的一侧固定安装有缓冲弹簧1002，缓冲弹簧1002远离缓冲底块的一端固定安装夹持板1003。

[0020] 本实施例中，通过此种设计，当需要移动储存设备时，可启动电机7，电机7带动皮带8进而带动双向螺纹杆9产生旋转，双向螺纹杆9带动移动板1001在滑轨11和滑块12的配合下产生位移，从而使夹持板1003夹紧外箱501，从而解决了现有一些储存设备在移动过程中极易发生储存设备的倾斜损坏，影响设备的正常使用的问题。

[0021] 其中，运输板1靠近减震槽2的一侧开设有滑轨11，滑轨11的内部滑动连接有滑块12，滑块12的顶部固定安装有移动板1001。

[0022] 本实施例中，通过此种设计，可使得移动板1001在运输板1上移动。

[0023] 其中，运输板1顶部靠近电机板6的一侧固定安装有侧板13，侧板13的一侧固定安装有手推杆14，手推杆14的外表面套接有防滑套。

[0024] 本实施例中，通过此种设计，可防止工作人员在推手推杆14时手部打滑从而产生一些不必要的麻烦。

[0025] 其中，运输板1的底部固定安装有万向轮15，万向轮15的数量为四个，且四个万向轮15分别设置在运输板1底部的四角处。

[0026] 本实施例中，通过此种设计，可方便工作人员移动储设备。

[0027] 工作原理：通过外箱501、限位弹簧502、活动块503、限位杆504、拉环505、顶盖506、限位槽507、热塑性丁苯橡胶层508和细胞箱509的设计，可通过拉环505拉动限位杆504，限位杆504带动活动块503压缩限位弹簧502使之产生位移，与此同时限位杆504与限位槽507分离，使得外箱501与顶盖506处于解锁状态，此时可打开顶盖506把细胞箱509放入到外箱501内部与热塑性丁苯橡胶层508贴合，从而解决了现有一些细胞箱509没有保护设置，在使用和储存过程中极易发生细胞损坏的问题，通过运输板1、侧板13、手推杆14和万向轮15的设计，可方便工作人员移动储存设备，从而解决了现有一些储存设备不方便移动的问题，通过电机7、皮带8、双向螺纹杆9、外箱501、移动板1001、缓冲弹簧1002、夹持板1003、滑轨11和滑块12的设计，当需要移动储存设备时，可启动电机7，电机7带动皮带8进而带动双向螺纹杆9产生旋转，双向螺纹杆9带动移动板1001在滑轨11和滑块12的配合下产生位移，从而使夹持板1003夹紧外箱501，从而解决了现有一些储存设备在移动过程中极易发生储存设备的倾斜损坏，影响设备的正常使用的问题。

[0028] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。