1. 一种用于干细胞活性因子的储存设备，包括运输板（1），其特征在于，所述运输板（1）的内部开设有减震槽（2），所述减震槽（2）的底部固定安装有减震底块（3），所述减震块（3）的顶部固定安装有减震弹簧（4），所述减震弹簧（4）的顶部设置有保护装置（5）；

所述运输板（1）的顶部固定安装有电机板（6），所述电机板（6）的顶部固定安装有电机（7），所述电机（7）的一侧设置有电机输出端，所述电机输出端通过皮带（8）与双向螺纹杆（9）传动连接，所述双向螺纹杆（9）的外表面螺纹连接有夹持装置（10）。

2. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的储存设备，其特征在于，所述保护装置（5）包括外箱（501）、限位弹簧（502）、活动块（503）、限位杆（504）、拉环（505）、顶盖（506）、限位槽（507）、热塑性丁苯橡胶层（508）和细胞箱（509），所述外箱（501）的内部开设弹簧槽，所述弹簧槽的内部固定安装有限位弹簧（502），所述限位弹簧（502）的一侧固定安装有活动块（503），所述活动块（503）的内部固定安装有限位杆（504），所述限位杆（504）远离活动块（503）的一侧固定安装有拉环（505），所述外箱（501）的顶部活动连接有顶盖（506），所述顶盖（506）的一侧开设有限位槽（507），所述外箱（501）的内部设置有热塑性丁苯橡胶层（508），所述热塑性丁苯橡胶层（508）的内部设置有细胞箱（509）。

3. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的储存设备，其特征在于，所述夹持装置（10）包括移动板（1001）、缓冲弹簧（1002）和夹持板（1003），所述移动板（1001）内部螺纹连接有双向螺纹杆（9），所述移动板（1001）的内部开设有缓冲槽，所述缓冲槽的内部固定安装有缓冲底块，所述缓冲底块的一侧固定安装有缓冲弹簧（1002），所述缓冲弹簧（1002）远离缓冲底块的一端固定安装夹持板（1003）。

4. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的储存设备，其特征在于，所述运输板（1）靠近减震槽（2）的一侧开设有滑轨（11），所述滑轨（11）的内部滑动连接有滑块（12），所述滑块（12）的顶部固定安装有移动板（1001）。

5. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的储存设备，其特征在于，所述运输板（1）顶部靠近电机板（6）的一侧固定安装有侧板（13），所述侧板（13）的一侧固定安装有手推杆（14），所述手推杆（14）的外表面套接有防滑套。

6. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的储存设备，其特征在于，所述运输板（1）的底部固定安装有万向轮（15），所述万向轮（15）的数量优选为四个，且四个所述万向轮（15）分别设置在运输板（1）底部的四角处。